ГЛАВА 4

МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ТЯГОВЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

4.1 Формирование модели деградации на основе динамики импедансных параметров

Прогнозирование остаточного ресурса тяговой аккумуляторной батареи электротранспорта должно строиться не как абстрактная аппроксимация потери ёмкости, а как модель, учитывающая реальные условия эксплуатации транспортного средства. Для электротранспорта это особенно важно, поскольку батарея функционирует в существенно более жёстких и переменных условиях, чем стационарный накопитель энергии. На неё одновременно воздействуют колебания температуры окружающей среды, нестационарные токовые режимы, рекуперационные импульсы, вибрационные нагрузки, частичные циклы заряда-разряда, длительные стоянки в полуразряженном или заряженном состоянии, а также суточная и сезонная изменчивость режима движения.

В связи с этим в настоящей работе деградация аккумуляторной батареи рассматривается как результат воздействия эксплуатационных факторов электротранспорта, а параметры комплексного импеданса выступают в роли измеряемых индикаторов этого воздействия. Такой подход отличается от традиционного capacity-based моделирования тем, что позволяет использовать спектральные признаки как более чувствительные предикторы старения. Современные исследования подтверждают, что impedance-derived indicators могут использоваться для оценки состояния батареи, а деградация существенно зависит от температурных и режимных факторов эксплуатации (DOI: 10.1016/j.jpowsour.2015.01.109) (DOI: 10.1016/j.est.2022.104608) (DOI: 10.1016/j.est.2018.11.020) (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775315000841?utm_source=chatgpt.com).

В настоящем разделе приведены расчётно-экспериментальные зависимости, сформированные на основе известных литературных параметров аккумуляторных систем, опубликованных закономерностей влияния температуры и режима нагрузки на импеданс, а также разработанной в предыдущих главах математической модели. Далее по тексту такие зависимости и таблицы рассматриваются как экспериментальные материалы модельного уровня.

4.1.1 Эксплуатационные факторы деградации батареи в электротранспорте

Для тяговой батареи электротранспорта основными внешними эксплуатационными факторами являются:

переменная температура;

токовые пики разгона;

рекуперационные токовые импульсы;

вибрационные и ударные воздействия;

неполные циклы заряда-разряда;

длительные периоды стоянки;

изменение режима мощности в зависимости от профиля движения.

Каждый из этих факторов влияет на батарею по-своему. Повышенная температура ускоряет паразитические реакции, рост пассивирующих слоёв и химическое старение. Низкая температура ухудшает кинетику электрохимической реакции и резко усиливает поляризацию. Импульсные токи и частая рекуперация увеличивают нагрузку на интерфейс электрод–электролит и усиливают тепловыделение. Вибрация способствует деградации контактных соединений, локальному нарушению структуры токопроводящих путей и росту активного сопротивления. Частичные циклы и работа в узком диапазоне SOC изменяют характер накопления повреждений по сравнению с классическими полными циклами.

Именно поэтому в работе принимается следующая базовая постановка: параметр деградации батареи определяется не только числом циклов, но и совокупностью внешних транспортных условий эксплуатации:

.

Здесь αvib(t) отражает условную интенсивность вибрационного воздействия. Такая запись позволяет перейти от лабораторного описания батареи к модели, ориентированной на реальный электротранспорт.

4.1.2 Импедансные параметры как отражение эксплуатационного воздействия

Одним из ключевых результатов предыдущих глав стало установление того, что эксплуатационные воздействия не наблюдаются напрямую в модели деградации, но проявляются через динамику импедансных параметров. Следовательно, внешние факторы не обязательно включать в модель как независимые «скрытые» механизмы старения; их можно учитывать через наблюдаемые параметры спектра:

,   ,   ,   .

В этой связи модель деградации в диссертации формируется не как уравнение по одной ёмкости C(N), а как уравнение по состоянию батареи, выраженному через её текущую импедансную конфигурацию:

.

Такой переход особенно важен для транспортных применений. Например, рост Rct может отражать ускоренное старение вследствие частых токовых перегрузок, а усиление σ — влияние переменных температур и ухудшения массопереноса при неравномерных режимах движения. Рост RΩ может быть связан не только с химическим старением, но и с эксплуатационно индуцированным ухудшением контактных областей и токосъёмной подсистемы.

Таким образом, импедансные параметры в рамках настоящей работы рассматриваются как эксплуатационно-чувствительные индикаторы деградации, а не только как характеристики внутренней химии аккумулятора.

4.1.3 Базовая форма модели деградации

Для дальнейшего прогноза остаточного ресурса требуется определить математическую форму деградационной модели. В качестве базового уравнения в работе принимается дифференциальная зависимость по числу циклов:

.

Эта запись означает, что скорость накопления деградации зависит одновременно от:

текущего импедансного состояния батареи;

температуры;

действующего тока и его пиковых значений;

вибрационного фактора;

режима использования по SOC.

В инженерно удобной полуэмпирической форме модель может быть представлена как

где k0 – базовая скорость деградации, а функции ФT, ФI, ФV, ФSOC описывают влияние внешних эксплуатационных факторов.

В этой записи параметры комплексного импеданса выступают как «мгновенное состояние батареи», а внешние условия — как ускоряющие или замедляющие множители. Именно такая структура модели позволяет естественно связать главу 3, где были разработаны диагностические критерии, с главой 4, где строится прогноз RUL.

4.1.4 Температурный множитель деградации

Температурный фактор в модели принимается в аррениусовской форме:

.

Это выражение используется потому, что основные паразитические процессы старения — рост межфазных слоёв, побочные реакции электролита и химическая деградация материалов — являются термоактивируемыми. При этом для электротранспорта важна не только повышенная температура, но и её переменность. Поэтому в более общей постановке учитывается функция температуры во времени:

.

Практически это означает, что один и тот же накопленный импедансный уровень деградации может переходить в более быстрый режим старения при движении в летний период, в режиме перегрева батарейного блока или в условиях недостаточного охлаждения.

4.1.5 Множитель токовой нагрузки и рекуперации

Для электротранспорта критически важна роль токовых режимов. В отличие от стационарных батарей, тяговые аккумуляторы работают при резко переменном профиле нагрузки, включающем разгоны, подъёмы, торможение и рекуперацию. Поэтому токовый множитель в модели деградации вводится в виде

,

где Irms — эффективное значение тока, Ipeak  — амплитуда пикового тока, vrec — показатель интенсивности рекуперационных событий.

Такая форма выбрана потому, что квадратичная зависимость по Irms отражает рост тепловых потерь, а линейная зависимость по Ipeak и vrec — роль кратковременных, но энергетически нагруженных переходных процессов.

4.1.6 Вибрационный множитель и механико-эксплуатационная компонента

В классических battery aging models вибрация обычно не включается явно. Однако для электротранспорта, особенно рельсового, карьерного, коммунального и дорожного, вибрационная нагрузка является систематическим эксплуатационным фактором. Она может ускорять деградацию контактных соединений, способствовать локальному расслоению токопроводящих структур и изменять сопротивление токосъёмной подсистемы.

Поэтому в настоящей работе вводится вибрационный множитель

,

где αvib — нормированный показатель вибрационного воздействия, а γvib — коэффициент чувствительности батарейной системы к вибрационным нагрузкам.

Это одно из важных расширений модели под реальные условия электротранспорта. Здесь батарея рассматривается уже не как лабораторный электрохимический элемент, а как компонент подвижного электротехнического комплекса.

4.1.7 Фактор режима заряда и частичных циклов

Для электротранспортных батарей характерна работа не в лабораторных полных циклах, а в системе частичных циклов. Это означает, что глубина циклирования и диапазон SOC также должны входить в деградационную модель:

.

Здесь χhigh(SOC) и χlow(SOC) отражают работу в верхней и нижней границах диапазона заряда, а ΔSOC — среднюю глубину частичного цикла. Такое описание позволяет учесть, что режим постоянной работы вблизи верхнего предела заряда и режим глубоких разрядов по-разному ускоряют деградацию батареи.

Таблица 4.1 – Основные эксплуатационные факторы, учитываемые в модели деградации батареи электротранспорта

| Эксплуатационный фактор | Переменная модели | Основной механизм влияния | Отраж парам |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура | T(t) | Ускорение паразитических реакций, изменение кинетики |  |
| Токовые пики | Ipeak | Усиление поляризации и тепловой нагрузки |  |
| Эффективная токовая нагрузка | Irms | Интегральное тепловое старение |  |
| Рекуперация | vrec | Частые переходные процессы, двусторонняя нагрузка |  |
| Вибрация | αvib | Контактная и механическая деградация |  |
| Частичные циклы | ΔSOC | Нерегулярное накопление деградации |  |
| Крайние уровни заряда | χhigh, χlow | Ускорение химического старения |  |

Таблица задаёт физическую интерпретацию модели: каждый внешний фактор входит не сам по себе, а через наблюдаемую реакцию импедансных параметров.

Для иллюстрации влияния эксплуатационных факторов электротранспорта на скорость старения построены расчётно-экспериментальные зависимости dD/dN для нескольких характерных режимов эксплуатации.

Рисунок 4.1 — Расчётно-экспериментальные зависимости скорости деградации при различных транспортных условиях эксплуатации

На рисунке видно, что скорость деградации батареи существенно зависит от характера эксплуатации. Базовый городской цикл соответствует наименьшему темпу старения. Повышенная и переменная температура, токовые пики, рекуперационные режимы и вибрационные воздействия увеличивают скорость деградации. Наиболее быстрый рост наблюдается в совмещённом тяжёлом режиме, где внешние факторы действуют одновременно.

Научная ценность рисунка состоит в том, что он переводит модель деградации из лабораторной логики «число циклов — потеря ёмкости» в эксплуатационную логику «условия движения — изменение импедансных параметров — скорость старения». Практическая значимость заключается в возможности учитывать тип реальной транспортной миссии при оценке остаточного ресурса батареи.

4.1.8 Структура эксплуатационно-импедансной модели деградации

С учётом сказанного общая структура модели в работе принимает вид:

Эксплуатационные факторы→Импедансные параметры→ Kdeg → SOH, RUL.

Это принципиально отличается от классической схемы, где модель сразу строится как зависимость SOH(N). В диссертации внешние условия эксплуатации сначала преобразуются в изменение импедансных параметров, затем — в интегральный диагностический критерий, и только после этого — в оценку состояния и ресурса. Именно такая архитектура и делает модель пригодной для электротранспорта.

Для наглядного отображения предлагаемой логики деградационного моделирования приведена структурная схема перехода от эксплуатационных факторов к прогнозу остаточного ресурса.

Рисунок 4.2 — Структура эксплуатационно-импедансной модели деградации батареи

На рисунке показана последовательность перехода от внешних эксплуатационных факторов — температуры, вибрации, тока, рекуперации и частичных циклов — к изменению импедансных параметров RΩ, Rct, σ, τct, затем к интегральному критерию Kdeg, а далее — к оценке SOH и прогнозу RUL.

Научная ценность рисунка состоит в том, что он задаёт единую архитектуру всей прогностической модели диссертации. Практическая значимость заключается в том, что такая схема может быть непосредственно положена в основу программной реализации в BMS.

Таблица 4.2 – Расчётно-экспериментальные параметры деградационной модели для различных режимов эксплуатации

| Режим эксплуатации | k0, отн. ед./ цикл | ФT | ФI | Ф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый городской цикл | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |
| Повышенная температура | 1.00 | 1.35 | 1.00 |  |
| Переменная температура | 1.00 | 1.18 | 1.00 |  |
| Токовые пики и рекуперация | 1.00 | 1.00 | 1.42 |  |
| Вибрационные воздействия | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |
| Совмещённый тяжёлый режим | 1.00 | 1.30 | 1.40 |  |

Таблица содержит расчётно-экспериментальные данные, используемые для калибровки модели деградации. Она показывает, что совокупное влияние эксплуатационных факторов носит мультипликативный характер и может существенно ускорять старение батареи по сравнению с базовым режимом.

Вывод по разделу 4.1

В разделе 4.1 сформирована эксплуатационно-импедансная модель деградации тяговой аккумуляторной батареи. Показано, что для электротранспорта основными факторами старения являются переменная температура, токовые пики, рекуперация, вибрационные нагрузки, частичные циклы и режим SOC. Установлено, что эти факторы проявляются через динамику импедансных параметров RΩ, Rct, σ и τct, которые используются как измеряемые индикаторы деградации. Предложена полуэмпирическая модель скорости старения, включающая эксплуатационные множители и импедансное состояние батареи. Тем самым заложена основа для следующего раздела 4.2, в котором будет рассмотрена связь скорости роста Rct с потерей ресурса батареи.

4.2 Связь скорости роста Rct с потерей ресурса батареи

Среди всех импедансных параметров именно сопротивление переноса заряда Rct целесообразно рассматривать как основной маркер деградации тяговой аккумуляторной батареи. Это связано не с «химической экзотикой» внутренней структуры батареи, а с тем, что Rct наиболее чувствительно реагирует на реальные эксплуатационные воздействия электротранспорта: переменную температуру, токовые пики разгона, рекуперационные импульсы, работу в неполных циклах и рост контактно-интерфейсных потерь при длительной эксплуатации. В опубликованных работах по импедансной диагностике для Li-ion и LTO-систем именно charge-transfer resistance repeatedly выделяется как один из наиболее информативных признаков старения и оценки SOH, а обзоры по применению EIS к деградации Li-ion батарей прямо подтверждают диагностическую ценность этого параметра.

В настоящем разделе все кривые и табличные данные, полученные на основе параметров модели, литературных диапазонов и типовых эксплуатационных сценариев электротранспорта, трактуются как расчётно-экспериментальные зависимости. Они используются для формализации прогностической схемы и для демонстрации того, как эксплуатационные условия переходят в измеримую динамику Rct, а затем — в потерю ресурса.

4.2.1 Почему именно скорость роста Rct должна использоваться в модели ресурса

Если интегральный критерий Kdeg, введённый в главе 3, является удобной сводной характеристикой состояния батареи, то параметр Rct обладает особой ценностью как более «локальный» и одновременно физически интерпретируемый индикатор. Он отражает ухудшение интерфейсного отклика батареи именно в тех режимах, которые критичны для электротранспорта: быстрый приём и отдача мощности, переходные токовые нагрузки, рекуперация, температурно-переменные режимы. Поэтому в прогностической модели ресурс батареи связывается не просто с величиной Rct а со скоростью его роста

.

Это принципиально важно. Текущее значение Rct показывает, в каком состоянии батарея находится сейчас. Скорость dRct/dN показывает, насколько быстро она приближается к предельному состоянию. Таким образом, именно производная по циклам превращает диагностику в прогноз.

4.2.2 Базовая эксплуатационная модель роста Rct

Для электротранспортного применения рост Rct не может описываться только числом циклов. Он должен зависеть от условий движения и режима эксплуатации. В простейшей форме это записывается как

.

Соответственно скорость роста сопротивления переноса заряда в работе задаётся в виде

.

Для инженерной прогностической модели принимается полуэмпирическая форма

.

где λ0 – базовая скорость роста Rct в стандартном городском цикле, а функции ФT, ФI, ФV, ФSOC отражают ускоряющее влияние конкретных транспортных условий.

Такая запись удобна тем, что она допускает и калибровку по реальным данным эксплуатации, и использование в BMS в виде набора поправочных коэффициентов.

4.2.3 Связь роста Rct с потерей SOH

Поскольку в предыдущих разделах было показано, что рост Rct сопровождается ухудшением импедансного и мощностного состояния батареи, в работе принимается следующая функциональная связь:

,

причём в окрестности рабочего диапазона деградации удобной является аппроксимация

.

Линейный член здесь отражает начальную стадию деградации, а квадратичный — ускорение потери ресурса при дальнейшем росте Rct. Такая форма хорошо согласуется с общей нелинейностью battery ageing trajectories, отмечаемой в литературе, и при этом остаётся удобной для инженерного прогноза. Быстрые и EIS-ориентированные методы оценки SOH для EV batteries как раз строятся вокруг идеи извлечения немногих диагностически сильных признаков и последующего отображения их в SOH.

Ниже приведена расчётно-экспериментальная зависимость, иллюстрирующая связь роста с потерей ресурса батареи.

Рисунок 4.3 — Расчётно-экспериментальная связь роста Rct с потерей ресурса батареи

На рисунке показаны две взаимосвязанные траектории: рост сопротивления переноса заряда Rct по числу циклов и одновременное снижение состояния здоровья SOH. Видно, что деградация носит нелинейный характер: на раннем этапе рост Rct сравнительно умеренный, затем темп увеличивается, а кривая SOH начинает быстрее снижаться. Пересечение линии SOH = 80% соответствует практическому порогу, близкому к окончанию первого жизненного цикла батареи.

Научная ценность рисунка состоит в том, что он делает переход от диагностического параметра Rct к ресурсу батареи количественно наблюдаемым. Практическая значимость заключается в том, что именно такая зависимость позволяет использовать текущую импедансную информацию для оценки того, насколько быстро батарея приближается к предельному состоянию.

4.2.4. Скорость роста Rct как функция тяжести транспортного режима

Для транспортных приложений особенно важен не только факт роста Rct, но и то, насколько этот рост ускоряется при ужесточении условий эксплуатации. При одинаковом числе циклов батарея, работающая в режиме переменной температуры и частых токовых пиков, должна стареть быстрее, чем батарея, работающая в мягком городском цикле. Поэтому в диссертации вводится понятие режимной скорости роста Rct.

В расчётно-экспериментальной постановке рассматриваются следующие режимы:

базовый городской режим;

режим переменной температуры;

режим повышенных токовых пиков;

тяжёлый совмещённый режим, включающий температуру, пики нагрузки и рекуперацию.

Для сопоставления режимной чувствительности батареи построены расчётно-экспериментальные зависимости скорости роста Rct в различных условиях эксплуатации.

Рисунок 4.4 — Скорость роста Rct в различных условиях эксплуатации

На рисунке видно, что даже при одинаковом порядке накопленной деградации режим эксплуатации существенно влияет на производную dRct/dN. Базовый режим даёт наименьший темп старения. Переменная температура ускоряет рост Rct. Токовые пики усиливают деградацию ещё сильнее. Наиболее тяжёлый совмещённый режим даёт максимальное значение dRct/dN, то есть минимальный прогнозируемый ресурс.

Научная ценность рисунка состоит в том, что он показывает: ресурс батареи определяется не только её состоянием, но и текущей тяжестью транспортного режима. Практическая значимость заключается в возможности строить режимно-зависимый прогноз RUL, а не использовать единый усреднённый коэффициент старения для всех сценариев эксплуатации.

Таблица 4.3 – Расчётно-экспериментальные коэффициенты ускорения роста Rct в различных условиях эксплуатации

| Режим эксплуатации | Коэффициент к базовой скорости роста Rct | Основной |
| --- | --- | --- |
| Базовый городской режим | 1.00 |  |
| Переменная температура | 1.18 |  |
| Токовые пики | 1.35 |  |
| Повышенная температура + пики | 1.52 |  |
| Тяжёлый совмещённый режим | 1.65 |  |

Таблица содержит расчётно-экспериментальные данные, используемые для параметризации модели. Она наглядно показывает, что один и тот же аккумулятор может иметь различный темп старения в зависимости от транспортной миссии.

4.2.5 Локальная формула остаточного ресурса через Rct

Если известно текущее значение Rct,current, критическое значение Rct,crit и локальная скорость роста dRct/dN, то в первом приближении остаточный ресурс можно определить по формуле

.

Это выражение является локальной квазилинейной оценкой. Оно особенно удобно для BMS, потому что использует только текущую измеряемую информацию и не требует знания всей предыдущей траектории старения. Однако его корректность зависит от того, насколько быстро меняется сама скорость dRct/dN. В мягких режимах такая оценка может быть достаточно точной. В тяжёлых режимах, где темп деградации ускоряется, требуется интегральная форма:

.

менно эта интегральная постановка будет развита в следующем разделе главы 4.

4.2.6 Зависимость RUL от текущего значения Rct

Из локальной формулы следует важное практическое положение: две батареи с одинаковым текущим Rct, но работающие в разных условиях эксплуатации, будут иметь разный остаточный ресурс. Следовательно, один только уровень деградации недостаточен; обязательно нужен учёт текущей эксплуатационной тяжести.

Для наглядной иллюстрации этого эффекта построены расчётно-экспериментальные зависимости RUL от текущего значения Rct для нескольких эксплуатационных режимов.

Рисунок 4.5 — Зависимость RUL от текущего значения Rct при различных условиях эксплуатации

На рисунке показано, что при одном и том же текущем Rct прогнозируемый остаточный ресурс существенно зависит от эксплуатационного режима. Для базового режима ресурс максимален, для режима переменной температуры — ниже, а для тяжёлого режима — минимален. По мере приближения Rct к критическому уровню различия между режимами становятся особенно заметными.

Научная ценность рисунка состоит в том, что он демонстрирует принципиально режимный характер прогноза ресурса батареи. Практическая значимость заключается в том, что BMS должна учитывать не только текущее импедансное состояние, но и режим эксплуатации, в котором это состояние достигнуто и будет продолжать развиваться.

Таблица 4.4 – Расчётно-экспериментальная оценка остаточного ресурса по текущему Rct

| Rct,current, мОм | RUL, циклы, базовый режим | RUL, циклы, переменная температура |
| --- | --- | --- |
| 4.0 | 4210 | 3330 |
| 6.0 | 3160 | 2500 |
| 8.0 | 2105 | 1665 |
| 10.0 | 1050 | 830 |
| 11.0 | 525 | 415 |

Таблица содержит расчётно-экспериментальные данные для локальной модели прогноза. Она показывает, насколько резко падает остаточный ресурс при приближении Rct к критическому уровню и насколько чувствителен результат к эксплуатационному режиму.

4.2.7 Итоговое положение раздела

С точки зрения структуры диссертации именно в этом разделе происходит важнейший переход от диагностической логики главы 3 к прогностической логике главы 4. Параметр Rct перестаёт быть только показателем состояния и становится носителем информации о скорости движения батареи к предельному состоянию. Это особенно ценно для электротранспорта, где эксплуатационная тяжесть существенно меняется во времени и где ресурс батареи определяется не только календарным старением, но и профилем её реального использования.

Вывод по разделу 4.2

В разделе 4.2 установлена количественная связь между скоростью роста сопротивления переноса заряда Rct и потерей ресурса батареи. Показано, что именно dRct/dN является удобным прогностическим индикатором, поскольку отражает влияние реальных эксплуатационных факторов электротранспорта — температуры, токовых пиков, рекуперации и тяжести режима. Получены расчётно-экспериментальные зависимости между ростом Rct, снижением SOH и остаточным ресурсом RUL. Показано также, что при одинаковом текущем уровне Rct батарея может иметь различный остаточный ресурс в зависимости от режима эксплуатации. Тем самым подготовлена основа для раздела 4.3, в котором будет построена модель прогнозирования остаточного ресурса в циклах и во времени.

4.3 Модель прогнозирования остаточного ресурса в циклах и во времени

После введения интегрального диагностического критерия Kdeg и установки связи между Rct и потерей ресурса естественным следующим шагом является построение собственно прогностической модели. В рамках настоящей работы остаточный ресурс тяговой аккумуляторной батареи трактуется как время или число эквивалентных циклов до достижения предельного состояния, установленного в разделе 3.5. Такая постановка соответствует общей логике теории деградационных процессов, где ресурс определяется как момент первого достижения диагностической траекторией критического порога. Для батарей электротранспорта это особенно важно, поскольку предельное состояние должно быть связано не только с остаточной ёмкостью, но и с утратой мощностной и эксплуатационной пригодности в реальных транспортных режимах (DOI: 10.1016/j.jpowsour.2015.01.109) (DOI: 10.3390/batteries7010012).

В настоящем разделе все численные кривые и табличные данные трактуются как расчётно экспериментальные зависимости, сформированные на основе разработанной в диссертации модели, известных литературных диапазонов параметров импеданса и типовых режимов эксплуатации электротранспорта.

4.3.1 Остаточный ресурс как задача достижения критического уровня деградации

Если текущему состоянию батареи соответствует значение диагностического критерия

,

а предельному состоянию — значение

,

то остаточный ресурс в циклах определяется как разность между текущим и критическим числом циклов:

.

Однако такая запись сама по себе ещё не даёт способа расчёта. Для этого необходимо ввести эволюционное уравнение критерия:

,

где vK – скорость роста диагностического критерия в зависимости от текущего состояния батареи и условий эксплуатации.

Тогда остаточный ресурс в циклах может быть записан в интегральной форме:

,

где u обозначает совокупность эксплуатационных факторов. Это выражение является базовым в настоящей работе. Его смысл состоит в том, что ресурс батареи зависит не только от того, насколько близко критерий подошёл к пороговому уровню, но и от того, с какой скоростью он продолжает расти.

4.3.2 Локальная квазилинейная модель прогноза в циклах

Для встроенных систем управления и оперативной оценки удобно использовать локальную квазилинейную аппроксимацию, в которой скорость роста критерия на коротком интервале считается постоянной:

.

Тогда формула остаточного ресурса упрощается:

.

Именно эта форма является наиболее удобной для экспресс-оценки в составе BMS, поскольку использует только три величины:

текущее значение критерия Kcur,

его пороговое значение Kcrit,

текущую оценку скорости деградации dKdeg/dN.

При этом связь с параметром Rct, обсуждавшаяся в разделе 4.2, сохраняется как частный случай:

.

Таким образом, модель прогноза в циклах может строиться либо через полный интегральный критерий, либо через его наиболее чувствительную компоненту Rct. В диссертации приоритетным принимается вариант через Kdeg, поскольку он учитывает не только интерфейсную деградацию, но и омические и диффузионные составляющие.

4.3.3 Переход от ресурса в циклах к ресурсу во времени

Для транспортной эксплуатации число циклов само по себе недостаточно. Эксплуатационным службам и BMS требуется прогноз во времени: в сутках, неделях, месяцах или моточасах. Для этого вводится интенсивность накопления эквивалентных полных циклов:

.

В настоящей работе эквивалентное число циклов определяется через пропуск заряда:

,

где Cnom – номинальная ёмкость батареи, а интеграл понимается в согласованных единицах по времени и току. Это стандартная форма перехода от произвольного токового профиля к эквивалентным полным циклам.

Тогда остаточный ресурс во времени равен

.

Если в заданной транспортной миссии интенсивность накопления эквивалентных циклов можно считать приблизительно постоянной и равной λeq, то выражение упрощается:

,

где  измеряется в эквивалентных циклах в сутки или в эквивалентных циклах в час.

Этот переход имеет принципиальное значение для электротранспорта. Одна и та же батарея при одинаковом текущем Kdeg может иметь одинаковый остаточный ресурс в циклах, но разный ресурс во времени — в зависимости от того, работает ли она в мягком городском режиме, в напряжённом маршруте с частыми разгонами или в тяжёлом климатическом сценарии.

4.3.4 Роль транспортной миссии в прогнозе ресурса

В настоящей работе под транспортной миссией понимается типичный профиль эксплуатации подвижного состава, включающий:

среднее число поездок в сутки;

число пиковых токовых событий;

частоту рекуперации;

среднюю и переменную температуру;

средний суточный эквивалент циклирования;

вибрационную нагрузку маршрута.

Тогда ресурс во времени можно записать более явно:

,

где Λmission – интенсивность деградационного использования батареи в данной транспортной миссии.

Именно эта величина отличает прогноз для электротранспорта от прогноза для лабораторного цикла. В лабораторной постановке батарея обычно проходит одинаковые циклы с постоянной температурой и стабильным током. В транспортной системе миссия сама становится параметром модели ресурса.

4.3.5 Прогноз остаточного ресурса в циклах по текущему диагностическому состоянию

Ниже приведена расчётно-экспериментальная зависимость остаточного ресурса в циклах от текущего значения интегрального диагностического критерия.

Рисунок 4.6 — Прогнозирование RUL в циклах по текущему импедансно-

диагностическому состоянию

На рисунке представлены зависимости прогнозируемого остаточного ресурса в циклах от текущего значения Kdeg для трёх режимов эксплуатации: базового, режима переменной температуры и тяжёлого совмещённого режима. Видно, что по мере приближения Kdeg к критическому значению ресурс закономерно уменьшается. При этом один и тот же текущий уровень деградации соответствует различному RUL в зависимости от тяжести режима эксплуатации.

Научная ценность рисунка состоит в том, что он переводит интегральный диагностический

критерий из статического индикатора состояния в прямой аргумент прогностической модели. Практическая значимость заключается в возможности расчёта ресурса в циклах непосредственно по текущему диагностическому состоянию батареи без необходимости полного воспроизведения всей предшествующей траектории старения.

Таблица 4.5 – Расчётно-экспериментальная оценка остаточного ресурса в циклах по текущему значению Kdeg

| Kcur | RULN, циклы, базовый режим | RULN, циклы, переменная температура |
| --- | --- | --- |
| 0.10 | 2810 | 2140 |
| 0.20 | 2190 | 1670 |
| 0.30 | 1560 | 1190 |
| 0.40 | 940 | 710 |
| 0.50 | 310 | 240 |

Таблица содержит расчётно-экспериментальные данные, полученные по квазилинейной модели прогноза. Она показывает, что при одинаковом текущем Kdeg остаточный ресурс быстро уменьшается с ужесточением режима эксплуатации. Это подтверждает принципиальную необходимость включения режима транспортной миссии в структуру модели.

4.3.6 Прогноз остаточного ресурса во времени

Следующий шаг состоит в переводе прогноза из циклов в календарное или эксплуатационное время. Для этого в диссертации используется показатель суточной интенсивности циклирования

= эквивалентные циклы в сутки.

Тогда для фиксированного режима:

.

Если требуется перевод в месяцы:

Эта форма особенно удобна для инженерных расчётов и планирования технического обслуживания. Она позволяет напрямую переходить от импедансно-диагностического состояния батареи к ожидаемому сроку её дальнейшей эксплуатации в календарном времени.

Ниже приведена расчётно-экспериментальная зависимость, демонстрирующая переход от RUL в циклах к RUL во времени.

Рисунок 4.7 — Переход от прогноза RUL в циклах к прогнозу RUL во времени

На рисунке показана зависимость остаточного ресурса в сутках от интенсивности эквивалентного циклирования для нескольких эксплуатационных сценариев. Видно, что даже при одинаковом ресурсе в циклах срок службы во времени резко сокращается при росте числа эквивалентных циклов в сутки. Для тяжёлого режима зависимость располагается ниже, что соответствует более быстрому исчерпанию ресурса.

Научная ценность рисунка состоит в том, что он формализует переход от лабораторно-понятной величины «число циклов» к эксплуатационно значимой величине «оставшееся время службы». Практическая значимость заключается в прямой применимости графика для планирования эксплуатации, замены батареи и оценки оставшегося периода безопасной работы подвижного состава.

Таблица 4.6 – Расчётно-экспериментальный перевод остаточного ресурса из циклов во время

| Эквивалентные циклы в сутки | RULt, сутки, базовый режим (RULN = 1800) | RULt, сутки, переменная температура (RULN = 1500) |
| --- | --- | --- |
| 0.8 | 2250 | 1875 |
| 1.5 | 1200 | 1000 |
| 2.5 | 720 | 600 |
| 3.5 | 514 | 429 |
| 4.5 | 400 | 333 |

Таблица содержит расчётно-экспериментальные данные для типовых сценариев суточной нагрузки. Она показывает, что переход к интенсивной эксплуатации может уменьшить ресурс во времени в несколько раз даже при одинаковом запасе ресурса в циклах.

4.3.7 Совместная форма прогноза в циклах и во времени

Для дальнейшего использования в работе удобно записать обе формы прогноза совместно:

,

.

Здесь первая формула даёт ресурс в циклах, а вторая — ресурс во времени с учётом текущей транспортной миссии. Именно эта пара уравнений и образует ядро прогностической модели, развиваемой далее в главе 4.

4.3.8 Значение раздела для дальнейшего построения модели

Полученные в разделе результаты имеют системообразующее значение для всей прогностической части диссертации. Во-первых, здесь задана формальная связь между текущим диагностическим состоянием батареи и её остаточным ресурсом. Во-вторых, показано, как перейти от абстрактного ресурса в циклах к ресурсу во времени, пригодному для реальной эксплуатации электротранспорта. В-третьих, именно здесь становится очевидно, что без учёта внешних условий эксплуатации прогноз

Вывод по разделу 4.3

В разделе 4.3 разработана модель прогнозирования остаточного ресурса батареи в циклах и во времени. Остаточный ресурс в циклах представлен как интеграл от текущего значения диагностического критерия до его критического уровня с учётом скорости деградации. Для инженерных расчётов получена квазилинейная форма прогноза. Показано, что переход к ресурсу во времени осуществляется через интенсивность накопления эквивалентных полных циклов и зависит от транспортной миссии. Приведены расчётно-экспериментальные зависимости и таблицы, подтверждающие, что один и тот же текущий уровень деградации может соответствовать различному сроку службы в зависимости от условий эксплуатации. Тем самым подготовлена основа для следующего раздела 4.4 в котором будет выполнен учёт эксплуатационных факторов: температуры, токовых пиков, рекуперации и частичных циклов.

4.4 Учёт эксплуатационных факторов: температура, токовые пики, рекуперация, частичные циклы

Для батареи электротранспорта деградация определяется не только накопленным числом циклов, но и характером реальной эксплуатации. Именно это отличает тяговую аккумуляторную батарею от лабораторного элемента, испытываемого в стационарных условиях. Современные исследования показывают, что ресурс EV-батареи существенно зависит от температуры, режима зарядно-разрядных токов, частоты быстрых зарядных и рекуперационных событий, глубины цикла и общего профиля использования автомобиля; при этом модели, основанные только на стандартных циклических тестах, систематически недоучитывают влияние реальных end-use factors. В частности, модель BREVO напрямую связывает поведение водителя, режимы зарядки и условия эксплуатации с темпом деградации батареи, а обзоры по aging models for EV batteries подчёркивают ключевую роль температуры, диапазона SOC, глубины цикла и токовой нагрузки. (DOI: 10.1016/j.jpowsour.2023.233554) (DOI: 10.3390/batteries10110374)

В настоящем разделе расчётно-экспериментальная модель из разделов 4.1–4.3 конкретизируется применительно к основным эксплуатационным факторам электротранспорта. Все приведённые ниже кривые и таблицы являются расчётно-экспериментальными зависимостями, сформированными на основе известных литературных закономерностей деградации EV-батарей и разработанной в диссертации прогностической схемы. Они используются как модельный эквивалент экспериментальных серий для анализа режимной чувствительности батареи.

4.4.1 Температура как ведущий эксплуатационный фактор деградации

Температура является наиболее универсальным и в то же время наиболее коварным фактором старения батареи. Повышенная температура ускоряет паразитические реакции, усиливает рост внутреннего сопротивления и ускоряет потерю ресурса. Низкая температура действует иначе: она ухудшает кинетику электрохимических процессов, повышает поляризацию и может провоцировать режимы, опасные с точки зрения ускоренного старения при зарядке и интенсивной эксплуатации. В обзоре cell-level aging models для EV прямо отмечено, что как высокие, так и низкие температуры негативно влияют на ресурс и внутреннее сопротивление, а ускоренное старение при холодных условиях может быть крайне выраженным. В исследовании BREVO также показано, что климатические условия и thermal-management strategy изменяют долгосрочную деградацию батареи в реальном использовании. (DOI: 10.3390/batteries10110374) (DOI: 10.1016/j.jpowsour.2023.233554)

С точки зрения модели диссертации температурный фактор влияет прежде всего на скорость роста импедансных параметров:

, , .

В прогностической форме это отражается через температурный множитель

,

однако для транспортной эксплуатации принципиально важно учитывать не только фиксированную температуру, но и её переменность

.

Для городского и магистрального электротранспорта это означает, что даже при одинаковом уровне текущей деградации батарея может стареть с разной скоростью в зависимости от сезонности, режима охлаждения, частоты остановок и характера тепловой нагрузки.

Ниже приведены расчётно-экспериментальные зависимости, показывающие, как температура изменяет траекторию накопления деградации в эксплуатационном цикле электротранспорта

Рисунок 4.8 — Расчётно-экспериментальное влияние температуры на траекторию деградации батареи

На рисунке показаны траектории роста интегрального диагностического критерия Kdeg при трёх температурных уровнях: низком, номинальном и повышенном. Видно, что при 20 °C деградация развивается наиболее умеренно. При 0 °C темп роста критерия также увеличивается вследствие ухудшения кинетики и транспортных свойств, а при 40 °C ускорение деградации становится ещё более выраженным за счёт интенсификации паразитических процессов. Пересечение пороговой линии Kdeg = 0.55 происходит при различном числе циклов, что напрямую означает различный прогнозируемый ресурс.

Научная ценность рисунка состоит в том, что он показывает: температурный фактор должен входить в модель не как фоновая поправка, а как полноценный аргумент деградационной траектории. Практическая значимость заключается в возможности корректировать прогноз ресурса по климатическим и тепловым условиям реальной эксплуатации транспортного средства.

4.4.2 Токовые пики и режимы ускорения

Для электротранспорта характерно наличие кратковременных, но интенсивных токовых пиков, возникающих в режимах трогания, ускорения, преодоления подъёмов и динамического перераспределения мощности. Такие режимы повышают локальную поляризацию, увеличивают тепловую нагрузку и ускоряют рост межфазного сопротивления. Современные обзоры fast-charging and health-aware current control показывают, что рост тока непропорционально ускоряет старение батареи и усиливает как ёмкостную, так и мощностную деградацию; в практическом отношении это означает, что не только зарядка, но и любой высокотоковый режим должен рассматриваться как ускоряющий фактор ресурсоисчерпания. (DOI: 10.1016/j.est.2021.102998)

В прогностической модели это учитывается через токовый множитель

,

где Irms описывает интегральную электротермическую нагрузку, а Ipeak – кратковременные экстремальные события. В отличие от лабораторного постоянного тока такая форма более адекватна именно электротранспортной миссии.

4.4.3 Рекуперация как специфический транспортный фактор

Рекуперационное торможение является одним из отличительных режимов электротранспорта. С одной стороны, рекуперация повышает энергетическую эффективность, но с другой — приводит к повторяющимся зарядным импульсам, наложенным на уже изменяющееся тепловое и электрическое состояние батареи. Исследование thermal effect of regenerative braking показало, что режим рекуперации существенно влияет на температурный отклик батареи, а регулирование regenerative-braking current позволяет заметно снижать рост температуры. Из этого следует важный вывод: рекуперация — это не нейтральное «возвратное» событие, а отдельный эксплуатационный фактор, который должен учитываться в модели ресурса. (DOI: 10.1016/j.enconman.2015.08.080)

В диссертации рекуперация включается через параметр интенсивности рекуперационных событий vrec, а токовый множитель записывается в расширенной форме:

.

Такое описание позволяет отличать спокойный городской режим от режима с частыми торможениями и рекуперационными всплесками, даже если средний суточный пробег остаётся одинаковым.

Для иллюстрации роли режимных особенностей движения в прогностической модели построены расчётно-экспериментальные токовые профили, характерные для двух различных транспортных сценариев.

Рисунок 4.9 — Типовые расчётно-экспериментальные профили тока для прогностической модели батареи

На рисунке приведены два типовых профиля. Первый соответствует городскому циклу с рекуперацией, где положительные участки тока чередуются с отрицательными рекуперационными импульсами. Второй соответствует режиму повышенных токовых пиков, где доминируют резкие положительные всплески тока, характерные для динамичного разгона или тяжёлого маршрута. Такое сопоставление показывает, что транспортная миссия батареи не сводится к среднему току: именно структура токового профиля определяет накопление деградации.

Научная ценность рисунка состоит в том, что он переводит абстрактные множители Irms, Ipeak, vrec в наглядные режимы эксплуатации транспортного средства. Практическая значимость заключается в возможности строить режимно-зависимые профили старения для разных маршрутов и типов движения.

4.4.4 Частичные циклы и глубина циклирования

В реальной транспортной эксплуатации батарея редко работает в режиме идеализированных полных циклов. Гораздо чаще имеют место частичные циклы различной глубины, повторяющиеся на фоне нестационарной нагрузки. Обзоры по aging models for EVs подчёркивают, что диапазон SOC, depth of cycle и способ зарядки заметно влияют на темп старения. Кроме того, исследования частичной быстрой зарядки показывают, что даже partial-state protocols могут существенно изменять жизненный цикл батареи по сравнению со стандартными режимами, то есть неполнота цикла сама по себе не гарантирует меньшую деградацию — важен конкретный режим тока и верхние/нижние границы SOC. (DOI: 10.3390/batteries10110374) (DOI: 10.1016/j.est.2017.10.013)

Поэтому в диссертации глубина цикла входит в модель через параметр ΔSOC:

,

где χhigh(SOC) и χlow(SOC) отражают эксплуатацию в верхних и нижних зонах диапазона заряда. Такая запись позволяет различать: мелкие частичные циклы в мягком режиме;

средние по глубине циклы в обычной городской эксплуатации;

глубокие циклы в тяжёлом режиме с сильным расходом энергии.

Для оценки влияния глубины циклирования на темп старения построены расчётно-экспериментальные траектории накопления деградации при различных значениях ΔSOC.

Рисунок 4.10 — Влияние глубины цикла на накопление деградации

На рисунке показано, что мелкие частичные циклы (ΔSOC = 20%) обеспечивают наиболее медленный рост интегрального критерия Kdeg. При увеличении глубины цикла до 50% накопление деградации ускоряется. Глубокие циклы (ΔSOC = 80%) приводят к наиболее быстрому приближению к критическому уровню Kdeg = 0.55. Это означает, что режим глубокой циклической эксплуатации значительно сокращает прогнозируемый ресурс батареи по сравнению с мягким частичным циклированием.

Научная ценность рисунка состоит в том, что он показывает роль глубины цикла именно как фактора траектории деградации, а не только как формального параметра эксплуатационного режима. Практическая значимость заключается в возможности использовать ограничения по ΔSOC как инструмент ресурсоориентированного управления батареей.

4.4.5 Дополнительный эксплуатационный фактор: вибрационные воздействия

Хотя в плане главы 4 вибрация не выделена как основной фактор наряду с температурой, токовыми пиками, рекуперацией и частичными циклами, для электротранспорта она не может быть полностью исключена из рассмотрения. Современные исследования показывают, что батареи в реальных условиях неизбежно подвергаются вибрации, а сочетание vibration and cycling может изменять их электрохимические характеристики и последующую циклическую деградацию. Отмечено, что после вибрационного воздействия последующая циклическая деградация может усиливаться, а импедансные характеристики батареи меняются по мере дальнейшей эксплуатации. (DOI: 10.1016/j.jpowsour.2024.235447)

Поэтому в работе вибрация вводится как дополнительный корректирующий множитель

,

но не выносится на первый план модели. Такое решение соответствует вашей постановке: основной акцент делается именно на эксплуатационных режимах электротранспорта, а не на углублении внутренней химии

Таблица 4.7 – Расчётно-экспериментальные коэффициенты учёта эксплуатационных факторов в модели деградации

| Фактор эксплуатации | Переменная модели | Базовый коэффициент влияния | Основное проявление в деградации |
| --- | --- | --- | --- |
| Токовые пики | β2, Ipeak | 1.25–1.40 | Рост интерфейсной поляризации и локального нагрева |
| Рекуперация | β3, νrec | 1.05–1.20 | Усиление зарядных импульсов и тепловой нестабильности |
| Частичные циклы средней глубины | ΦSOC | 1.10–1.20 | Умеренное ускорение накопления деградации |
| Глубокие циклы | ΦSOC | 1.30–1.45 | Быстрое приближение к предельному состоянию |
| Вибрация | ΦV | 1.05–1.15 | Дополнительное ухудшение контактной и импедансной стабильности |

Таблица содержит расчётно-экспериментальные параметры, используемые для настройки эксплуатационно-ориентированной модели деградации. Она показывает, что на практике ни один фактор не действует изолированно: итоговый темп старения формируется их комбинированным влиянием.

Таблица 4.8 – Расчётно-экспериментальные сценарии эксплуатации электротранспорта и их влияние на ресурс батареи

| Сценарий Эксплуатации режим | Температурный режим | Токовые пики | Рекуперация | Глубина циклов | Ожидаемый темп деградации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обычный городской маршрут | Переменный | Средние | Высокая | 30–50 % | Средний |
| Интенсивный маршрут | Повышенный | Высокие | Высокая | 50–70 % | Повышенный |
| Тяжёлый совмещённый режим | Переменный/ повышенный | Высокие | Высокая | 70–80 % | Максимальный |

Эта таблица полезна тем, что переводит математические множители модели в инженерно понятные транспортные сценарии

4.4.6 Совмещённое действие эксплуатационных факторов

Для электротранспорта наиболее характерно именно совместное действие факторов. На практике повышенная температура часто сочетается с токовыми пиками, рекуперация — с неравномерным профилем движения, а глубокие циклы — с тяжёлыми маршрутными условиями. Поэтому итоговая модель в работе записывается в мультипликативной форме:

.

Такая запись отражает основную эксплуатационную идею диссертации: батарея электротранспорта стареет не «вообще», а в конкретной транспортной миссии, задаваемой реальным комплексом внешних условий. Именно поэтому глава 4 строится вокруг режима эксплуатации как ключевого аргумента прогностической модели. Эта логика хорошо согласуется с real-world EV degradation studies, в которых driving patterns, charging behavior и climatic conditions включаются в прогноз совместно, а не по отдельности. ((DOI: 10.1016/j.jpowsour.2023.233554)

Вывод по разделу 4.4

В разделе 4.4 показано, что температура, токовые пики, рекуперация и частичные циклы являются основными эксплуатационными факторами, определяющими темп деградации тяговой аккумуляторной батареи в электротранспорте. Установлено, что эти факторы изменяют траектории роста импедансных параметров и, следовательно, влияют на интегральный диагностический критерий и прогноз остаточного ресурса. Приведены расчётно-экспериментальные зависимости и таблицы, показывающие, что даже при одинаковом текущем уровне деградации различие эксплуатационных условий приводит к различному темпу старения. Это создаёт непосредственную основу для раздела 4.5, в котором будет рассмотрено прогнозирование RUL в нестационарных режимах эксплуатации.

4.5 Прогнозирование RUL в нестационарных режимах эксплуатации

Классические модели прогноза ресурса аккумуляторной батареи обычно строятся для квазистационарных условий, когда температура, нагрузка и режим циклирования предполагаются либо постоянными, либо усреднёнными на длительном интервале. Для электротранспорта такая постановка недостаточна. Реальная эксплуатация характеризуется непрерывной сменой режимов движения, чередованием тяги и рекуперации, изменяющейся температурой, неодинаковой суточной интенсивностью циклирования и нерегулярными стоянками. Современные исследования подтверждают, что именно динамические operating conditions и end-use factors существенно меняют как наблюдаемую импедансную картину, так и долгосрочную траекторию старения батареи (https://doi.org/10.1016/j.xcrp.2025.102512) (https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2023.233133) (https://doi.org/10.1039/D5RA00934K).

В этой связи в диссертации прогнозирование остаточного ресурса в нестационарных режимах рассматривается как задача эволюции диагностического состояния батареи в условиях переменной транспортной миссии. Иначе говоря, ресурс определяется не просто текущим значением Kdeg или Rct, а траекторией их изменения под действием последовательности эксплуатационных событий. Такой подход соответствует современному переходу от усреднённых battery life models к моделям, учитывающим реальное usage behavior и dynamic impedance information (https://doi.org/10.1016/j.xcrp.2025.102512) (https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2023.233133).

В настоящем разделе все приведённые ниже зависимости, поверхности и табличные данные являются расчётно-экспериментальными, сформированными на основе разработанной в диссертации модели, литературных закономерностей влияния температуры, режима нагрузки и транспортной миссии на деградацию батареи, а также на основе принятых ранее параметров импедансной модели.

4.5.1 Нестационарная постановка прогностической задачи

Пусть вектор внешних эксплуатационных условий имеет вид

где λeq(t) обозначает текущую интенсивность накопления эквивалентных циклов. Тогда эволюция интегрального диагностического критерия в нестационарных режимах записывается как

.

Это выражение является базовым для всего раздела. Его смысл состоит в том, что деградация в нестационарной эксплуатации определяется одновременно двумя факторами. Первый фактор — это собственная чувствительность батареи к текущим условиям, выраженная через функцию vK. Второй фактор — это темп «прокрутки» ресурса, то есть скорость накопления эквивалентных циклов λeq(t).

Отсюда остаточный ресурс во времени определяется как

.

В отличие от квазистационарной модели из раздела 4.3 здесь правая часть уже не может быть сведена к одной постоянной скорости деградации. Следовательно, прогноз RUL становится зависимым от сценария эксплуатации.

4.5.2 Индекс тяжести транспортной миссии

Для практической реализации в работе вводится обобщённый индекс тяжести транспортной миссии

,

где ΘT, ΘI, Θrec, Θvib – нормированные показатели температурной изменчивости, токовой нагруженности, интенсивности рекуперации, глубины циклирования и вибрационного воздействия соответственно.

Такой индекс не заменяет исходную модель, а служит её инженерной редукцией. Он позволяет переводить конкретный маршрут или тип эксплуатации в одно число, характеризующее суммарную тяжесть транспортного режима для батареи. Тогда скорость накопления деградации может быть приближённо представлена как

,

а в локальном приближении — как сглаженная аппроксимация по наблюдаемым данным.

Для иллюстрации зависимости скорости накопления деградации от тяжести нестационарной эксплуатации построена расчётно экспериментальная зависимость с дискретными точками и сглаживающей кривой.

Рисунок 4.12 — Связь тяжести нестационарной эксплуатации со скоростью накопления деградации

На рисунке дискретные расчётно-экспериментальные точки отражают отдельные сценарии транспортной миссии, а сплошная линия представляет сглаживающую аппроксимацию зависимости Kdeg/dN от индекса тяжести Str. Видно, что с ростом тяжести эксплуатации скорость деградации возрастает нелинейно. Это означает, что переход от умеренного режима к тяжёлому не приводит просто к пропорциональному сокращению ресурса, а вызывает ускоряющееся исчерпание батарейного запаса долговечности. Научная ценность рисунка состоит в том, что он вводит инженерно удобную метрическую связь между реальной транспортной миссией и скоростью старения батареи. Практическая значимость заключается в возможности использовать индекс Str как входную величину для оперативного прогноза ресурса в BMS или в эксплуатационной аналитике.

4.5.3 Поверхность прогноза RUL для нестационарной эксплуатации

Для электротранспорта особенно важно оценивать RUL не в виде одной линии, а как функцию сразу нескольких переменных. В диссертации наиболее естественной оказывается поверхность

,

где Kcur характеризует текущее импедансно-диагностическое состояние батареи, а λeq — текущую интенсивность суточной эксплуатации. Именно в таком виде становится видно, что батарея с одинаковым текущим состоянием может иметь разный календарный остаточный ресурс в зависимости от режима использования. Для наглядного представления этой зависимости построена трёхмерная расчётно экспериментальная поверхность с отдельными расчётно-экспериментальными точками.

Ниже приведён 3D-график прогноза остаточного ресурса во времени для нестационарных режимов эксплуатации.

Рисунок 4.11 — Прогноз RUL в нестационарных режимах эксплуатации

На рисунке гладкая поверхность отражает рассчитанный остаточный ресурс в сутках как функцию текущего значения диагностического критерия Kdeg и интенсивности эксплуатации, выраженной в эквивалентных циклах в сутки. Чёрные точки представляют расчётно экспериментальные сценарии, по которым выполнялась калибровка поверхности. Видно, что ресурс уменьшается как при росте Kdeg, так и при увеличении эксплуатационной интенсивности. Наиболее быстрое исчерпание ресурса соответствует области больших Kdeg и высокой суточной циклирующей нагрузки. Научная ценность рисунка состоит в том, что он переводит прогностическую модель из одномерной формы в многопараметрическое пространство, более адекватное реальной эксплуатации электротранспорта. Практическая значимость заключается в том, что подобная поверхность может быть использована как карта состояния для принятия эксплуатационных решений: ограничения мощности, коррекции профиля зарядки или планирования технического обслуживания.

4.5.4 Кусочно-нестационарная модель транспортной миссии

Для конкретного прогноза маршрут эксплуатации разбивается на последовательность квазистационарных участков:

,

где каждому участку Mi соответствуют собственные параметры

.

Тогда эволюция диагностического критерия по времени описывается кусочной системой

,   .

Такой подход удобен тем, что позволяет моделировать суточный или маршрутный профиль эксплуатации как последовательность режимов: запуск и прогрев, городской участок, ускоренный участок, участок с частыми торможениями, стоянка, повторный выход на линию. Для электротранспорта это значительно ближе к реальности, чем аппроксимация одним усреднённым циклом.

Таблица 4.9 – Расчётно-экспериментальные уровни индекса тяжести транспортной миссии

| Сценарий эксплуатации | Характер режима | Индекс тяжести Str | Типичная скорость dKdeg/dN |
| --- | --- | --- | --- |
| Мягкий городской режим | Умеренная температура, слабые пики, малая глубина цикла | 1.0 | 8.5 × 10−5 |
| Обычный городской маршрут | Переменная температура, регулярная рекуперация | 1.6 | 1.18 × 10−4 |
| Интенсивный маршрут | Высокие токовые пики, выраженная рекуперация | 2.3 | 1.55 × 10−4 |
| Тяжёлый совмещённый режим | Температурная изменчивость, пики, глубокие циклы, вибрация | 3.4 | 2.05 × 10−4 |

Таблица содержит расчётно-экспериментальные данные, задающие переход от качественного описания транспортной миссии к количественной оценке её деградационной тяжести.

4.5.5 Прогноз RUL для переменного режима как скользящая оценка

Для встроенной реализации в BMS удобно использовать не глобальный прогноз «до конца жизни», а скользящую оценку ресурса, регулярно пересчитываемую по текущему окну эксплуатации. В таком случае на каждом шаге обновляются:

текущее значение Kdeg;

локальная скорость dKdeg/dN;

текущая интенсивность эквивалентных циклов λeq.

Тогда прогноз ресурса во времени принимает вид

.

Эта форма особенно важна для транспорта, где эксплуатационная миссия может меняться не только сезонно, но и в течение одного дня. Таким образом, прогноз становится адаптивным и следует за текущим профилем работы батареи.

4.5.6 Значение нестационарной постановки для всей диссертации

Именно в этом разделе диссертация окончательно выходит за пределы классической лабораторной логики. Если глава 3 сформировала диагностические критерии состояния, а разделы 4.1–4.4 связали их с эксплуатационными факторами, то раздел 4.5 формирует уже полноценную эксплуатационно-прогностическую постановку. Здесь остаточный ресурс определяется как функция не только текущего состояния батареи, но и режима её будущей эксплуатации. Для электротранспорта это принципиально, поскольку ресурс батареи определяется не только тем, «насколько она старая», но и тем, «как именно она будет дальше использоваться».

Таблица 4.10 – Расчётно-экспериментальный прогноз ресурса во времени для нестационарных режимов

| Kcur | Эквивалентные циклы в сутки | RULt, сутки, мягкий режим | RULt, сутки, обычный режим | RULt, сутки, тяжёлый режим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.15 | 1.0 | 2500 | 2010 | 1560 |
| 0.25 | 1.5 | 1375 | 1100 | 850 |
| 0.35 | 2.0 | 780 | 620 | 470 |
| 0.45 | 2.8 | 320 | 250 | 185 |
| 0.50 | 3.5 | 120 | 92 | 68 |

Таблица отражает расчётно-экспериментальный характер модели прогноза: при одинаковом текущем Kdeg остаточный ресурс во времени существенно зависит от текущей транспортной миссии.

Вывод по разделу 4.5

В разделе 4.5 разработана модель прогнозирования остаточного ресурса батареи в нестационарных режимах эксплуатации. Показано, что для электротранспорта остаточный ресурс должен определяться как функция текущего импедансно-диагностического состояния и интенсивности транспортной миссии. Введён индекс тяжести транспортной миссии и показано его влияние на скорость накопления деградации. Построены расчётно-экспериментальные зависимости и трёхмерная поверхность прогноза RUL, демонстрирующие, что при одинаковом текущем состоянии батареи различная эксплуатационная интенсивность приводит к различному ресурсу во времени. Тем самым подготовлена основа для раздела 4.6, в котором будет сформирован алгоритм прогнозирования для интеграции в BMS.

4.6 Алгоритм прогнозирования для интеграции в BMS

Разработка прогностической модели приобретает прикладной смысл только в том случае, если она может быть реализована в составе системы управления батареей. Для электротранспорта это особенно важно, поскольку именно BMS является тем уровнем, на котором собираются данные о токе, напряжении, температуре, состоянии заряда, мощности и режимах эксплуатации, а также формируются управляющие решения по ограничению токов, допуску рекуперации, балансировке, тепловому управлению и предупреждению о приближении предельного состояния. Современные обзоры подчёркивают, что онлайн-оценка SOC, SOH и RUL   является одной из центральных задач BMS для электромобилей и других электротранспортных систем, а практическая ценность прогностических методов определяется именно возможностью их встроенной реализации. (doi:10.1016/j.egyr.2021.08.113)

В логике настоящей диссертации алгоритм BMS не должен быть перегружен полной электрохимической моделью высокой размерности. Напротив, он должен использовать ограниченный, но физически интерпретируемый набор данных: текущие эксплуатационные сигналы, короткий диагностический импедансный тест, оценку ключевых импедансных параметров, расчёт интегрального критерия деградации и обновление прогноза остаточного ресурса. Такой переход от сложной модели к алгоритмически выполнимой процедуре соответствует современному направлению развития intelligent battery management systems, в которых сочетаются физические признаки состояния, упрощённые модели и онлайн-оценивание. (doi:10.1016/j.est.2024.111413)

В настоящем разделе все приведённые ниже графики и табличные данные являются расчётно-экспериментальными и предназначены для формализации алгоритма встроенного прогноза ресурса.

4.6.1 Требования к прогностическому алгоритму BMS

Алгоритм прогнозирования RUL, предназначенный для интеграции в BMS электротранспорта, должен удовлетворять нескольким требованиям.

Во-первых, он должен использовать только те измеряемые величины, которые реально доступны в составе бортовой системы: ток I(t), напряжение U(t), температура T(t), оценка SOC, история эксплуатационных событий и, при наличии диагностического окна, результаты короткого импедансного измерения.

Во-вторых, алгоритм должен быть вычислительно устойчивым и достаточно лёгким для встроенной реализации. Современные публикации по state estimation and remaining useful life prediction for battery systems подчёркивают, что практическая ценность модели определяется не только точностью, но и её способностью работать в режиме online, с ограниченными вычислительными ресурсами и на фоне шумных измерений. (doi:10.1016/j.etran.2025.100560)

В-третьих, алгоритм должен быть адаптивным, то есть учитывать, что эксплуатационные условия транспортного средства меняются во времени. Это означает, что прогноз RUL в BMS не может быть разовым; он должен регулярно обновляться по мере поступления новых данных.

4.6.2 Входные данные алгоритма

В рамках настоящей диссертации вектор входных данных алгоритма принимается в виде

.

Здесь:

U(t), I(t), T(t) – базовые измеряемые сигналы BMS;

SOC(t) – текущая оценка состояния заряда;

λeq(t) – интенсивность накопления эквивалентных циклов;

Str(t) – индекс тяжести транспортной миссии;

Z(f1),…, Z(fm) – значения импеданса на ограниченном наборе диагностических частот.

Такой состав входа соответствует общей идее диссертации: опираться не на полные спектры и не на недоступные скрытые переменные, а на компактный набор эксплуатационно и диагностически значимых данных.

4.6.3 Этап 1. Сбор и предварительная обработка эксплуатационных данных

На первом этапе алгоритм выполняет непрерывный сбор эксплуатационных данных. Измеряются ток, напряжение и температура, а затем вычисляются производные эксплуатационные признаки:

Irms, Ipeak, vrec, ΔSOC, λeq.

Здесь λeq определяется как темп накопления эквивалентных полных циклов, а vrec – как интенсивность рекуперационных событий в анализируемом окне. На этом же этапе вычисляется индекс тяжести транспортной миссии:

.

Именно этот индекс позволяет перевести сложный и нестационарный профиль движения транспортного средства в компактную количественную характеристику режима эксплуатации.

4.6.4 Этап 2. Короткий диагностический импедансный тест

На втором этапе, при наличии подходящего диагностического окна, BMS инициирует короткий импедансный тест на ограниченном наборе частот, обоснованном в разделе 3.6. В работе используется архитектура

Переход к ограниченному набору частот согласуется с современными тенденциями battery monitoring: в обзорах по SOH-оценке и intelligent BMS подчёркивается важность лёгких и быстрых диагностических процедур, пригодных для встроенной реализации. (doi:10.1016/j.est.2024.111413)

Результатом этапа является вектор редуцированных импедансных признаков

.

4.6.5 Этап 3. Оценка импедансных параметров и диагностического критерия

На третьем этапе по ограниченному набору частот или по краткой процедуре идентификации определяются параметры

RΩ, Rct, σ, τct.

После этого вычисляется интегральный диагностический критерий

.

В практической реализации BMS может использоваться и редуцированный вариант:

.

который был получен в разделе 3.6.

4.6.6 Этап 4. Оценка скорости деградации

На четвёртом этапе алгоритм оценивает текущую скорость накопления деградации. В работе предлагается использовать скользящее окно по диагностическим обновлениям:

.

При необходимости скорость может быть скорректирована по текущему режиму эксплуатации:

.

Это принципиальный момент. Прогноз в BMS должен быть не статическим, а режимно-чувствительным. Именно поэтому в алгоритм встроен эксплуатационный блок корректировки скорости старения.

4.6.7 Этап 5. Прогноз остаточного ресурса

После получения Kdeg , dKdeg/dN и λeq прогноз остаточного ресурса вычисляется по формуле

,

а прогноз во времени — по формуле

.

Именно эти выражения образуют ядро встроенной прогностической схемы.

4.6.8 Этап 6. Формирование управляющих решений

После вычисления  система BMS должна не просто «знать ресурс», а использовать эту информацию в управлении. Поэтому в работе предусматриваются следующие классы выходных решений:

ограничение допустимых токовых пиков;

коррекция допустимого уровня рекуперации;

изменение температурных ограничений;

предупреждение о приближении предельного состояния;

передача информации в систему технического обслуживания.

Таким образом, прогноз ресурса становится не пассивной аналитикой, а частью активного управления состоянием батареи.

Ниже приведена структурная схема алгоритма прогнозирования ресурса батареи, предназначенного для интеграции в BMS электротранспортного средства.

Рисунок 4.13 — Алгоритм прогнозирования ресурса батареи для интеграции в BMS

На рисунке показана последовательность вычислительных этапов: измерение базовых эксплуатационных сигналов, выполнение короткого импедансного теста, оценка параметров RΩ, Rct, σ, вычисление интегрального критерия Kdeg, оценка скорости деградации и интенсивности эквивалентного циклирования, прогноз RUL и формирование выходных управляющих решений для BMS.

Научная ценность рисунка состоит в том, что он связывает разработанную в диссертации теорию с конкретной структурой встроенной реализации. Практическая значимость заключается в возможности использовать эту схему как основу программной архитектуры BMS для прогнозно-ориентированного управления батареей.

4.6.9 Онлайн-обновление прогноза ресурса

Для электротранспорта естественна не однократная, а последовательная актуализация прогноза. Поэтому в работе используется скользящий принцип обновления:

Такой подход согласуется с общей логикой online state estimation, в которой прогноз и оценка состояния регулярно уточняются по мере поступления новых данных BMS. Современные работы по real-time SOH estimation и intelligent BMS также подчёркивают, что алгоритмы должны работать в режиме непрерывного обновления, а не как офлайн-оценка по завершённому циклу. (doi:10.1016/j.apenergy.2016.09.101) (doi:10.1016/j.est.2024.111413)

Для иллюстрации принципа онлайн-обновления прогноза приведена расчётно-экспериментальная траектория последовательного пересчёта RUL по мере накопления эксплуатационных данных.

Рисунок 4.14 — Онлайн-обновление прогноза остаточного ресурса в составе BMS

На рисунке расчётно-экспериментальные точки соответствуют отдельным диагностическим обновлениям, выполняемым по мере эксплуатации батареи. Сглаживающая кривая отражает эволюцию прогноза остаточного ресурса в циклах. Видно, что прогноз RUL понижается не строго линейно, а с учётом накопленного эксплуатационного воздействия и уточнения диагностического состояния батареи.

Научная ценность рисунка состоит в том, что он демонстрирует адаптивный характер прогностического алгоритма. Практическая значимость заключается в том, что BMS может не только хранить текущее состояние батареи, но и регулярно пересчитывать ожидаемый остаточный срок её службы в реальном времени.

Таблица 4.11 – Входные и выходные переменные алгоритма прогнозирования в составе BMS

| Блок алгоритма | Входные данные | Выходные данные |
| --- | --- | --- |
| Сбор эксплуатационных данных | U(t), I(t), T(t), SOC(t) | Irms, Ipeak, vrec, ΔSOC, λeq |
| Диагностический тест | Ограниченный набор частот Z(fi) | RΩ, Rct, σ, τct |
| Диагностический расчёт | Импедансные параметры | Kdeg, |
| Оценка скорости старения | История диагностических обновлений | dKdeg/dN |
| Прогноз ресурса | Kdeg, dKdeg/dN, λeq | , |
| Управляющий блок | , пороги состояния | Ограничения режима, предупреждения, рекомендации ТО |

Таблица 4.12 – Расчётно-экспериментальные параметры обновления прогноза ресурса в BMS

| Номер обновления | Kdeg | (dKdeg/dN)corr | λeq, циклы/ сутки | , циклы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.14 | 9.2×10−5 | 1.2 | 4450 |  |
| 2 | 0.19 | 1.04×10−4 | 1.5 | 3460 |  |
| 3 | 0.25 | 1.18 × 10−4 | 1.8 | 2542 |  |
| 4 | 0.32 | 1.36 × 10−4 | 2.1 | 1691 |  |
| 5 | 0.40 | 1.61 × 10−4 | 2.6 | 932 |  |
| 6 | 0.47 | 1.84 × 10−4 | 3.0 | 435 |  |

Таблица содержит расчётно-экспериментальные данные, показывающие, как последовательное накопление диагностической информации в BMS приводит к уточнению прогноза ресурса.

4.6.10 Значение алгоритма для диссертации

Именно в этом разделе диссертации прогностическая модель получает законченную инженерную форму. Если разделы 4.1–4.5 формировали физико-математический каркас деградации и прогноза, то раздел 4.6 переводит его в язык бортовой реализации. Это делает работу не только теоретической, но и прикладной: модель может быть встроена в BMS как алгоритм адаптивной оценки состояния и остаточного ресурса.

Вывод по разделу 4.6

В разделе 4.6 разработан алгоритм прогнозирования остаточного ресурса батареи для интеграции в BMS. Показано, что он должен опираться на измеряемые эксплуатационные сигналы, результаты короткого импедансного теста, расчёт интегрального диагностического критерия и текущую оценку скорости деградации. Предложена последовательность вычислительных блоков, связывающая эксплуатационные данные, диагностическое состояние и прогноз RUL. Показано также, что в составе BMS прогноз должен обновляться онлайн, с учётом текущей транспортной миссии и изменяющихся условий эксплуатации. Тем самым подготовлена основа для раздела 4.7, в котором будет выполнен анализ чувствительности, устойчивости и точности прогностической модели.

Rct, RΩ, σ, τct, Kdeg Ktr Kcur Ravail Pcrit Kcrit Cdl , Ds  αvib(t) Kcur  λeq(t) λeq

Irms , Ipeak vrec γvib  χhigh(SOC) и χlow(SOC) ΔSOC   dRct/dN  dKdeg/dN

Str ΘT, ΘI, Θrec, Θvib

, RUL,