SOC (State of charge) Текущий уровень заряда аккумулятора в процентах (от 0% до 100%). Показывает, сколько энергии осталось в батарее прямо сейчас относительно ее текущей емкости.

SOH (State of health) Состояние здоровья или износа батареи в процентах. Отражает отношение реальной максимальной емкости изношенного аккумулятора к его емкости в новом состоянии. Значение 100% означает абсолютно новый элемент, а падение ниже 80% часто говорит о необходимости замены.

SOF (State of Function) Функциональное состояние. Оценивает способность батареи выполнять конкретные задачи в данный момент (например, выдать ли достаточную мощность для запуска двигателя или пиковой нагрузки с учетом текущей температуры и износа).

RUL (Remaining Useful Life) Остаток полезного срока службы. Прогнозный показатель, который оценивает, сколько времени или циклов заряда-разряда проработает аккумулятор до момента, пока он полностью не придет в негодность (достигнет предельного износа EOL).

capacity fade снижение ёмкости

impedance rise увеличение импеданса

power fade снижение способности батареи передавать или поглощать энергию с определённой скоростью

zero-strain / near-zero strain — «нулевая деформация» (минимальное изменение объёма кристаллической решётки, характерно для LTO).

Интеркаляция (от лат. intercalatio — вставка, внедрение) — это процесс обратимого внедрения ионов лития (Li+Li^+Li+) в свободные междоузлия (пустоты) кристаллической решётки электродного материала без её разрушения и без кардинального изменения фазовой структуры.

Деинтеркаляция — обратный процесс, то есть извлечение (выход) ионов лития из кристаллической решётки обратно в электролит.

Уравнение Аррениуса — это правило химической кинетики, которое показывает, как сильно скорость химической реакции зависит от температуры.