ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Развитие электрического транспорта является одним из ключевых направлений современной энергетики и транспортной инженерии. Электрификация транспортных систем рассматривается как один из основных инструментов снижения выбросов парниковых газов, повышения энергетической эффективности и обеспечения устойчивого развития транспортной инфраструктуры. В условиях глобального перехода к низкоуглеродной энергетике электрический транспорт становится важным элементом современной энергетической системы. Основным источником энергии в электротранспортных системах являются тяговые аккумуляторные батареи. Они выполняют функции накопления, преобразования и передачи электрической энергии, обеспечивая питание тяговых электродвигателей и вспомогательных систем транспортного средства. В структуре электротехнического комплекса электротранспорта аккумуляторная батарея взаимодействует с силовыми преобразовательными устройствами, системой рекуперации энергии и системой управления батареей (Battery Management System, BMS). С точки зрения теории электротехнических комплексов тяговая аккумуляторная батарея представляет собой сложную физико-химическую систему, параметры которой изменяются во времени под воздействием эксплуатационных факторов. Поведение батареи определяется совокупностью электрических, электрохимических и тепловых процессов, протекающих в электродных материалах и электролите.

Структура аккумуляторного элемента

Конструктивно аккумуляторная батарея состоит из большого числа электрохимических элементов, соединённых последовательно и параллельно в модули и батарейные блоки. Каждый элемент включает катодный материал, анод, сепаратор и электролит, обеспечивающий перенос ионов между электродами. Рисунок структуры аккумуляторного элемента приведён ниже.

Рисунок 1 — Схематическая структура литий-ионного аккумуляторного элемента.

Электродная система включает катодный материал (обычно оксиды переходных металлов), сепаратор и анод на основе графита. Токосъёмники обеспечивают транспорт электронов во внешней электрической цепи. Катод обычно представляет собой оксиды переходных металлов (NMC, NCA) или фосфатные материалы (LiFePO₄). Анод чаще всего выполнен из графита. Сепаратор обеспечивает ионную проводимость электролита и предотвращает короткое замыкание между электродами. Во время заряда ионы лития перемещаются из катода в анод, интеркалируясь в кристаллическую структуру графита. Во время разряда процесс протекает в обратном направлении.

Физико-химические основы работы аккумуляторов.

Работа аккумуляторных систем определяется фундаментальными законами электрохимии и термодинамики. Равновесное напряжение электрохимической системы определяется уравнением Нернста:

, где

E – электродный потенциал;

E0 – стандартный потенциал;

R – универсальная газовая постоянная;

T – абсолютная температура;

F – постоянная фарадея;

aox, ared – активности реагентов.

Это выражение следует из второго закона термодинамики и связывает электрический потенциал с химическим потенциалом реагентов.

Скорость электрохимических реакций на поверхности электродов описывается уравнением Батлера–Фольмера:

, где

i – плотность тока;

i0 – обменный ток реакции;

η – перенапряжение.

При малых перенапряжениях данное выражение можно линеаризовать, что приводит к определению сопротивления переноса заряда:

Таким образом, сопротивление переноса заряда обратно пропорционально обменному току электрохимической реакции.

Перенос ионов внутри активных материалов электродов описывается вторым законом Фика:

, где

С – концентрация ионов;

D – коэффициент диффузии.

Диффузионные процессы приводят к появлению характерной частотной зависимости импеданса, известной как импеданс Варбурга.