EIS известен десятилетиями, но как оперативный инструмент BMS и эксплуатации он проработан слабо.
Именно здесь и лежит диссертационная новизна.

Разделю на три уровня понимания:

- что уже известно;

- где реальные научные пробелы;

- куда развивать диссертацию (конкретные новые результаты).

Что уже известно и не является новизной

Известно давно:

— EIS как метод исследования аккумуляторов;
— Nyquist-диаграммы и эквивалентные схемы;
— связь Rct с деградацией;
— лабораторная диагностика SOH;
— DRT-анализ в электрохимии.

Это всё классика (20–30 лет).
Если просто «применить EIS» — новизны нет.

Но.

Почти всё это сделано в лаборатории:
при 25°C, стабильный SOC, без динамики, на одиночных элементах.

А в электротранспорте условия другие.

Где реальный научный пробел

Вот здесь начинается диссертация.

- Тяжёлые режимы работы тяговых батарей
Практически нет нормальных моделей импеданса при:

— динамических токах (разгон/торможение);
— импульсных нагрузках;
— низких температурах (−20…−40°C);
— перегреве 40–60°C;
— вибрациях;
— частичных циклах.

Вся классическая EIS-теория — стационарная.
А электротранспорт — резко нестационарный.

=> Новизна: импеданс в нестационарных режимах.

- Нет инженерных моделей “SOH online”
Сегодня BMS в электромобилях:

— считает SOH грубо;
— в основном по внутреннему сопротивлению;
— редко использует полноценный EIS.

Почему?
Нет быстрых моделей.

=> Новизна: экспресс-расчёт SOH/SOF через импеданс за минуты.

- Нет моделей для разных химий в одной системе
Li-ion, LFP, Na-ion ведут себя по-разному.
Универсальной модели нет.

=> Новизна: унифицированная импедансная диагностика разных химий.

Куда развивать диссертацию (реальные научные задачи)

Вот уже серьёзный уровень.

Направление 1. Импеданс в тяжёлых динамических режимах

Это почти пустая область.

Что можно сделать:

- Ввести коэффициент динамической деградации:

K_dyn = Z_dynamic / Z_static

где Z_dynamic — импеданс при импульсных тяговых токах.

- Модель старения при пиковых нагрузках:

dSOH/dt = f(Rct, T, I_peak, ΔI/Δt)

- Определить критические режимы разрушения батареи
по росту импеданса.

Это уже диссертация уровня PhD/доктор.

Направление 2. Прогноз остаточного ресурса (самое сильное)

Можно сделать модель:

RUL = f(Rct, dRct/dt, T, cycles, Zdiff)

где RUL — remaining useful life.

То есть:

по изменению кривой Найквиста → прогноз ресурса.

Это крайне востребовано в электротранспорте.

Направление 3. Быстрый EIS (ultra-fast)

Сейчас EIS медленный.
Можно разработать:

метод 5-частотной диагностики
вместо полного спектра.

Выбираются ключевые частоты:

f1 = 10 кГц
f2 = 1 кГц
f3 = 100 Гц
f4 = 10 Гц
f5 = 1 Гц

И строится быстрый SOH-алгоритм.

Это уже инженерная новизна.

Направление 4. 3D-импеданс и цифровой двойник батареи

Очень сильная тема.

Можно ввести:

Z = f(frequency, temperature, SOC)

и построить 3D-поверхность.

Дальше:

digital twin батареи
по импедансу.

Это уровень Scopus Q1.

Направление 5. Диагностика батарей карьерной и тяжёлой техники

Почти не исследовано.

БелАЗ
карьерные самосвалы
электробусы
шахтная техника

Там:

ударные токи
перегрев
мороз
пыль
вибрации

Можно сделать:

критерий надёжности тяговой батареи:

λ_bat = f(Z, T, load)

Это уже почти докторская.

Что можно заявить как научную новизну диссертации

Формулирую готово:

- Разработка метода экспресс-диагностики тяговых батарей
по ограниченному спектру импеданса.

- Математическая модель связи параметров Найквиста
с SOH и остаточным ресурсом.

- Метод диагностики батарей
в тяжёлых динамических режимах электротранспорта.

- Универсальная модель для Li-ion, LFP и Na-ion.

- Алгоритм для BMS нового поколения.

Если говорить честно научно:

тема очень сильная;
мировая;
практически не закрыта полностью;
особенно для тяжёлой техники.

Ниже — перечень действительно сильных тем уровня кандидатской/PhD и выше. Они построены вокруг твоей текущей статьи и могут логично развиваться в диссертацию по надёжности и диагностике тяговых аккумуляторов электротранспорта. Формулировки даны так, как их можно подавать в учёный совет.

Тема 1 (очень сильная, классическая инженерно-научная)
Научные основы экспресс-диагностики технического состояния тяговых аккумуляторных батарей электротранспорта по параметрам импедансной спектроскопии

Суть:
Разработка математических и диагностических моделей определения SOC, SOH и остаточного ресурса батарей на основе ограниченного спектра импеданса.

Что будет новизной:
— установление количественных связей параметров Найквиста с деградацией;
— быстрые методы оценки состояния без полного цикла;
— универсальность для Li-ion, LFP, Na-ion;
— алгоритм для BMS.

Уровень: сильная кандидатская / PhD.

Тема 2 (очень перспективная, ближе к докторской)
Методы и модели прогнозирования остаточного ресурса тяговых аккумуляторных батарей на основе анализа комплексного импеданса

Суть:
Переход от диагностики к прогнозу ресурса.

Что исследовать:
RUL = f(Rct, dRct/dt, T, режим нагрузки)

Что будет новизной:
— модель деградации через импеданс;
— прогноз ресурса батарей электротранспорта;
— критерии предельного состояния;
— цифровой двойник батареи.

Уровень: кандидатская → легко развивается в докторскую.

Тема 3 (очень научно сильная, редкая)
Диагностика и оценка надёжности тяговых аккумуляторных батарей электротранспорта в тяжёлых и нестационарных режимах эксплуатации

Это почти свободная научная ниша.

Что исследовать:
— импеданс при импульсных токах;
— мороз −30°C;
— перегрев;
— ударные нагрузки;
— быстрые циклы заряд/разряд.

Новые критерии:

K_dyn = Z_dynamic / Z_static
λ_bat = f(Z, T, I, cycles)

Новизна:
EIS почти всегда исследуют в лаборатории.
В тяжёлых режимах — почти нет.

Очень сильная тема.

Тема 4 (математическое моделирование — тебе особенно подходит)
Математическое моделирование процессов деградации тяговых аккумуляторных батарей на основе импедансных характеристик

Что делать:
— эквивалентные схемы;
— дифференциальные модели;
— идентификация параметров;
— прогноз деградации.

Можно вводить:

dRct/dt = f(T, I, SOC, cycles)

Это чистая научная новизна.
Отлично для теоретической диссертации.

Тема 5 (очень современная, Scopus-уровень)
Интеллектуальная система диагностики и прогнозирования состояния аккумуляторных батарей электротранспорта на основе импедансной спектроскопии и машинного обучения

Что включить:
— EIS + ML;
— нейросети для SOH;
— классификация дефектов;
— цифровой двойник батареи.

Это уже мировой уровень.
Можно публиковаться в Q1.

Тема 6 (под тяжёлую технику, уникально)
Обеспечение надёжности тяговых аккумуляторных батарей карьерного и промышленного электротранспорта на основе импедансной диагностики

Практически никто серьёзно не исследовал:

карьерные самосвалы
горная техника
шахтные электровозы
экстремальные режимы

Можно ввести:

коэффициент эксплуатационной деградации
критерий предельного состояния
вероятность отказа батареи

Очень сильная прикладная диссертация.

Тема 7 (если делать докторскую в будущем)
Теория и методы обеспечения эксплуатационной надёжности аккумуляторных энергетических систем транспортных электротехнических комплексов

Это уже докторская.
Туда войдёт всё:

диагностика
прогноз ресурса
надёжность
моделирование
BMS
эксплуатация

Какую тему выбрать

Если цель: сильная кандидатская быстро
→ тема 1 или 2.

Если цель: мощная научная работа
→ тема 3 или 4.

Если цель: очень современно и топ-журналы
→ тема 5.

Если под текущую статью и максимально логично
(я бы рекомендовал):

Тема:
Методы экспресс-диагностики и прогнозирования состояния тяговых аккумуляторных батарей электротранспорта на основе импедансной спектроскопии.

«Методы диагностики и прогнозирования остаточного ресурса тяговых аккумуляторных батарей электротранспорта на основе анализа комплексного импеданса»

Это почти идеальная кандидатская сегодня.
Почему она сильная — поясню без воды.

Во-первых, здесь есть реальная научная новизна.
Просто EIS — давно известен.
А вот прогноз ресурса через импеданс — это до сих пор мировая научная задача.
Даже Tesla и CATL её полностью не закрыли.

Во-вторых, тема универсальная.
Можно работать с:

— Li-ion
— LiFePO₄
— Na-ion
— гибридные системы

и всё это ложится в одну модель.

В-третьих, отличная «диссертационная архитектура».
Там легко набирается 4–5 глав с новизной.

Как будет выглядеть сильная диссертация

Глава 1. Обзор и постановка задачи
Диагностика батарей, SOH, RUL, EIS
→ показываешь, что прогноз ресурса по импедансу почти не решён.

Глава 2. Теоретическая модель импеданса тяговой батареи
Эквивалентные схемы
Nyquist
Warburg
Температура
Нагрузка

Можно ввести:

Z = f(f, T, SOC, degradation)

Глава 3. Диагностические критерии деградации
Вот тут начнётся твоя новизна.

Например:

SOH = f(Rct, RΩ, Zdiff)

dSOH/dt = f(dRct/dt)

Критерий предельного состояния батареи.

Глава 4. Прогноз остаточного ресурса (самая сильная глава)

Вводишь модель:

RUL = f(Rct, dRct/dt, T, cycles, load)

или дифференциальную:

dRct/dN = k₁·exp(T) + k₂·I²

И показываешь:

по 5-минутному EIS → прогноз ресурса батареи.

Это уже реальная научная новизна.

Глава 5. Методика для электротранспорта
Тяжёлые режимы:
разгон
рекуперация
мороз
перегрев

И главное — практическое внедрение.

Что будет твоей научной новизной

Формулирую честно (так можно в автореферат):

- Разработана математическая модель прогнозирования остаточного ресурса тяговых аккумуляторов на основе параметров импедансной спектроскопии.

- Установлены количественные зависимости между параметрами диаграммы Найквиста и скоростью деградации аккумуляторов.

- Предложен метод экспресс-оценки остаточного ресурса без выполнения полного заряд-разрядного цикла.

- Разработаны диагностические критерии предельного состояния батарей в тяжёлых режимах электротранспорта.

- Сформирована универсальная модель для Li-ion, LiFePO₄ и Na-ion батарей.

Это полноценная кандидатская новизна.

Где можно усилить до уровня «очень серьёзно»

Если хочешь сделать работу сильнее большинства:

ввести коэффициент деградационной скорости:

K_deg = dRct/dN

и через него считать ресурс.

Или вообще:

RUL = ∫ dN / (dRct/dN)

Это уже почти докторский уровень.

Что должно быть в диссертации, чтобы она была сильной

Нужно не просто «EIS применили», а своя теория + модель + критерии.
Минимум три собственных научных результата.

Твой будущий стержень диссертации:

прогноз ресурса тяговых батарей через импеданс
в реальных тяжёлых режимах электротранспорта.

Это уже уровень современной мировой науки.

Главная научная идея диссертации

Не просто диагностика (это слабее),
а:

скорость деградации = функция импеданса.

То есть:

как быстро стареет батарея
можно определить по Nyquist.

Вот это уже настоящая новизна.

Что можно сделать реально новым (и защитимым)

Направление 1 — модель деградации через импеданс
(обязательно, это ядро)

Вводишь параметр:

dRct/dN — скорость роста сопротивления переноса заряда
на цикл.

И строишь модель:

dSOH/dN = f(Rct, dRct/dN, T, I)

или:

RUL = (Rct_crit − Rct_now) / (dRct/dN)

Это уже полноценный новый научный результат.
Таких моделей очень мало.

Направление 2 — критерий предельного состояния батареи
(очень любят диссоветы)

Нужно ввести инженерный критерий:

например:

если
Rct вырос на 70%
или
|Z| вырос в 2 раза
→ батарея предельная.

Можно сделать интегральный критерий:

K_deg = a·Rct + b·RΩ + c·Zdiff

и найти критическое значение.

Это прямо диссертационная новизна.

Направление 3 — тяжёлые режимы электротранспорта
(самая редкая тема)

Почти никто серьёзно не исследовал:

разгонные токи
рекуперацию
мороз −20
перегрев
ударные нагрузки

Можно ввести:

коэффициент эксплуатационной жёсткости:

K_expl = ∑(I²·t) / C_nom

и связать его с ростом импеданса.

Это будет очень сильная глава.

Направление 4 — быстрый метод (ultra-fast EIS)

Можно предложить:

5 диагностических частот вместо полного спектра.

И формулу:

SOH = f(Z1, Z2, Z3, Z4, Z5)

Это уже инженерная новизна
и легко внедряется в BMS.

Направление 5 — универсальность для разных химий

Сделай одну модель для:

Li-ion
LFP
Na-ion

Это вообще редкость.
Обычно пишут только про Li-ion.

Если покажешь универсальность — работа станет очень сильной.

Как будет выглядеть сильная кандидатская

Глава 1 — обзор и постановка задачи
Глава 2 — теория импеданса тяговых батарей
Глава 3 — диагностические параметры и критерии
Глава 4 — модель прогнозирования ресурса
Глава 5 — применение в электротранспорте

Это почти готовый план.

Что станет твоей научной новизной (реально)

Можно уже сейчас формулировать:

- Разработана модель прогнозирования остаточного ресурса тяговых аккумуляторов на основе динамики импедансных параметров.

- Установлены количественные зависимости между параметрами диаграммы Найквиста и скоростью деградации аккумуляторов.

- Предложен критерий предельного состояния тяговых батарей по параметрам комплексного импеданса.

- Разработан метод экспресс-оценки остаточного ресурса в тяжёлых режимах эксплуатации электротранспорта.

Методы и модели диагностики и прогнозирования остаточного ресурса тяговых аккумуляторных батарей электротранспорта на основе анализа комплексного импеданса в нестационарных режимах эксплуатации

Формулировка корректна с точки зрения:
– соответствия 2.4.2 (электротехнические комплексы);
– наличия математического аппарата;
– наличия эксплуатационной составляющей;
– наличия прогностической компоненты (RUL).

Альтернативная более компактная версия:

Диагностика и прогнозирование остаточного ресурса тяговых аккумуляторных батарей электротранспорта на основе анализа комплексного импеданса

Рабочий план диссертации кандидата технических наук

Введение
Актуальность темы
Степень разработанности проблемы
Цель и задачи исследования
Объект и предмет исследования
Методы исследования
Научная новизна
Практическая значимость
Положения, выносимые на защиту

Глава 1. Современное состояние методов диагностики и прогнозирования ресурса тяговых аккумуляторных батарей

1.1. Тяговые аккумуляторные батареи электротранспорта как элемент электротехнического комплекса
1.2. Механизмы деградации Li-ion, LFP и Na-ion систем
1.3. Показатели технического состояния: SOC, SOH, SOF, RUL
1.4. Электрохимическая импедансная спектроскопия как диагностический инструмент
1.5. Анализ существующих моделей прогнозирования остаточного ресурса
1.6. Выявленные научные проблемы и постановка задач исследования

(Вывод: отсутствуют инженерно пригодные модели RUL на основе импеданса в нестационарных режимах.)

Глава 2. Теоретическая (математическая) модель комплексного импеданса тяговых аккумуляторных батарей

2.1. Физико-математическое описание процессов переноса заряда
2.2. Эквивалентные схемы замещения и идентификация параметров
2.3. Представление импеданса в виде
Z = f(frequency, temperature, SOC, degradation)
2.4. Модель динамического импеданса при импульсных нагрузках
2.5. Температурная зависимость импедансных параметров
2.6. Введение коэффициента динамической деградации

Здесь формируется собственная математическая база.

Глава 3. Диагностические критерии технического состояния батарей на основе импедансных параметров

3.1. Связь параметров диаграммы Найквиста с деградацией
3.2. Определение скорости роста сопротивления переноса заряда

dRct/dN = f(T, I, SOC)

3.3. Интегральный критерий деградации

K_deg = a·Rct + b·RΩ + c·Zdiff

3.4. Критерий предельного состояния батареи
3.5. Метод экспресс-оценки SOH по ограниченному числу частот
3.6. Унификация диагностической модели для различных химий

Это первая группа научных результатов.

Глава 4. Модель прогнозирования остаточного ресурса тяговых батарей

4.1. Формирование модели деградации

dSOH/dN = f(Rct, dRct/dN, T, I)

4.2. Прогноз остаточного ресурса

RUL = (Rct_crit − Rct_current) / (dRct/dN)

4.3. Учет эксплуатационных факторов (пиковые токи, рекуперация, мороз)
4.4. Модель ресурса в нестационарных режимах
4.5. Алгоритм прогноза для интеграции в BMS
4.6. Анализ устойчивости и точности модели

Это ключевая глава с основной научной новизной.

Глава 5. Экспериментальная проверка и внедрение результатов

5.1. Методика проведения импедансных измерений
5.2. Исследование батарей различных химических типов
5.3. Анализ импеданса в динамических режимах электротранспорта
5.4. Сопоставление прогноза RUL с реальным ресурсом
5.5. Разработка инженерной методики внедрения
5.6. Оценка экономической и эксплуатационной эффективности

Заключение
Основные научные результаты
Перспективы дальнейших исследований

Предполагаемая научная новизна

- Разработана математическая модель прогнозирования остаточного ресурса тяговых аккумуляторных батарей на основе динамики импедансных параметров.

- Установлены количественные зависимости между параметрами диаграммы Найквиста и скоростью деградации батарей в нестационарных режимах эксплуатации.

- Предложен интегральный критерий предельного состояния тяговых батарей по параметрам комплексного импеданса.

- Разработан метод экспресс-диагностики остаточного ресурса по ограниченному спектру частот, пригодный для реализации в BMS.

Что надо:

– сформировать паспорт специальности 2.4.2 с привязкой к пунктам;
– подготовить формулировки целей, задач и положений на защиту в финальном варианте;
– расписать научную новизну в формате автореферата;
– оценить потенциальные публикации (минимум 3–4 статьи уровня Scopus).

- Соответствие паспорту специальности 2.4.2

Специальность 2.4.2 охватывает вопросы теории, моделирования, проектирования, эксплуатации и обеспечения надёжности электротехнических комплексов и систем.

Работа соответствует следующим типовым направлениям паспорта:

- Теория и методы анализа и синтеза электротехнических комплексов
В диссертации разрабатывается математическая модель тяговой аккумуляторной батареи как элемента электротехнического комплекса электротранспорта:

Z = f(f, T, SOC, degradation)

Предлагается структурная модель «батарея – нагрузка – система управления (BMS)», формализуется динамическое поведение импеданса.

- Математическое моделирование процессов в электротехнических системах
Разрабатывается модель деградации:

dRct/dN = f(T, I, SOC, режим)

и модель прогнозирования остаточного ресурса:

RUL = (Rct_crit − Rct_current) / (dRct/dN)

Это соответствует разделам паспорта, связанным с моделированием режимов работы и технического состояния.

- Методы обеспечения надёжности и диагностики электротехнических систем
Вводятся диагностические критерии технического состояния:

K_deg = a·Rct + b·RΩ + c·Zdiff

Формируется критерий предельного состояния и метод экспресс-оценки ресурса.

- Эксплуатация и управление режимами работы электротехнических комплексов
Разрабатывается алгоритм интеграции импедансной диагностики в BMS электротранспорта, что относится к задачам управления и мониторинга.

Таким образом, работа полностью укладывается в профиль 2.4.2 как исследование теории, моделирования, диагностики и обеспечения надёжности элемента электротехнического комплекса.

- Цель и задачи исследования (финальный вариант)

Цель исследования

Разработка методов и математических моделей диагностики и прогнозирования остаточного ресурса тяговых аккумуляторных батарей электротранспорта на основе анализа комплексного импеданса в нестационарных режимах эксплуатации.

Задачи исследования

- Провести анализ существующих методов оценки технического состояния и ресурса тяговых аккумуляторных батарей.

- Разработать физико-математическую модель комплексного импеданса батареи с учётом температуры, состояния заряда и степени деградации.

- Установить количественные зависимости между параметрами диаграммы Найквиста и скоростью деградации батареи.

- Разработать диагностические критерии оценки SOH и предельного состояния батареи.

- Сформировать модель прогнозирования остаточного ресурса на основе динамики импедансных параметров.

- Разработать метод экспресс-оценки ресурса по ограниченному числу частот.

- Выполнить экспериментальную верификацию разработанных моделей.

- Разработать рекомендации по внедрению алгоритмов в систему BMS электротранспорта.

- Положения, выносимые на защиту

- Физико-математическая модель комплексного импеданса тяговой аккумуляторной батареи, учитывающая влияние температуры, режима нагрузки и степени деградации.

- Установленные зависимости скорости деградации батареи от динамики параметра сопротивления переноса заряда:

dRct/dN = f(T, I, режим эксплуатации).

- Интегральный диагностический критерий технического состояния тяговой батареи, основанный на параметрах комплексного импеданса.

- Модель прогнозирования остаточного ресурса тяговой аккумуляторной батареи на основе текущего значения импедансных параметров и их производной по числу циклов.

- Метод экспресс-диагностики остаточного ресурса по ограниченному спектру частот, пригодный для интеграции в систему управления батареей.

- Научная новизна (в формате автореферата)

В диссертационной работе получены следующие новые научные результаты:

- Разработана математическая модель комплексного импеданса тяговой аккумуляторной батареи, учитывающая нестационарные режимы эксплуатации электротранспорта.

- Установлены количественные зависимости между параметрами диаграммы Найквиста и скоростью деградации аккумуляторных батарей в условиях динамических нагрузок.

- Предложен интегральный критерий технического состояния тяговой батареи, позволяющий определять предельное состояние без проведения полного зарядно-разрядного цикла.

- Разработана модель прогнозирования остаточного ресурса батареи на основе динамики параметра сопротивления переноса заряда.

- Предложен метод экспресс-оценки остаточного ресурса по ограниченному числу диагностических частот, обеспечивающий возможность реализации в BMS.

- Потенциальные публикации (минимум 4 статьи уровня Scopus)

Статья 1
Тема: Mathematical Model of Traction Battery Degradation Based on Impedance Parameters
Журналы:
– IEEE Access
– Energies (MDPI, Q1/Q2)
– Applied Sciences

Содержание: модель dRct/dN, экспериментальная верификация.

Статья 2
Тема: Remaining Useful Life Prediction of Traction Batteries Using Electrochemical Impedance Spectroscopy
Журналы:
– Journal of Energy Storage
– Energy
– Applied Energy

Содержание: модель RUL, сравнительный анализ с традиционными методами.

Статья 3
Тема: Fast Impedance-Based State-of-Health Estimation for Electric Vehicle Batteries
Журналы:
– IEEE Transactions on Transportation Electrification
– Electric Power Systems Research

Содержание: 5-частотная экспресс-диагностика, алгоритм для BMS.

Статья 4
Тема: Diagnostic Criteria of Traction Battery End-of-Life under Dynamic Operating Conditions
Журналы:
– Reliability Engineering & System Safety
– Microelectronics Reliability
– Engineering Failure Analysis

Содержание: критерий предельного состояния, связь с отказами.

При правильной математической проработке возможно получение 4–6 публикаций уровня Scopus, из них 1–2 в Q1.

Ниже приведён полностью структурированный материал, ориентированный на реальную защиту по 2.4.2. Формулировки академические, без избыточной публицистики.

I. Полная структура автореферата кандидатской диссертации

- Общая характеристика работы
– Актуальность темы
– Степень разработанности проблемы
– Цель и задачи исследования
– Объект и предмет исследования
– Научная новизна
– Теоретическая значимость
– Практическая значимость
– Методология и методы исследования
– Достоверность результатов
– Положения, выносимые на защиту
– Апробация работы
– Публикации
– Структура и объём диссертации

- Основное содержание работы

Краткое изложение по главам:

Глава 1 – Анализ методов диагностики и прогнозирования ресурса батарей.
Глава 2 – Математическая модель комплексного импеданса.
Глава 3 – Диагностические критерии технического состояния.
Глава 4 – Модель прогнозирования остаточного ресурса.
Глава 5 – Экспериментальная верификация и внедрение.

- Основные выводы и результаты

- Список публикаций автора

II. Текст актуальности (расширенная версия, 2–3 страницы)

Развитие электротранспорта и аккумуляторных энергетических систем приводит к качественному изменению структуры электротехнических комплексов. Тяговая аккумуляторная батарея становится ключевым функциональным элементом системы, определяющим энергетические, надёжностные и экономические характеристики транспортного средства.

В отличие от стационарных аккумуляторных установок, тяговые батареи электротранспорта функционируют в условиях интенсивных динамических нагрузок, широкого диапазона температур (от отрицательных до перегрева), частичных циклов заряда-разряда и импульсных токов высокой плотности. Указанные факторы существенно ускоряют процессы деградации электродных материалов, роста сопротивления переноса заряда и изменения диффузионных характеристик.

Современные системы управления батареями (BMS) преимущественно используют косвенные методы оценки состояния — по напряжению, току и интегральному внутреннему сопротивлению. Такие подходы позволяют приближённо оценивать состояние заряда (SOC), однако не обеспечивают достоверного прогнозирования остаточного ресурса (RUL). Отсутствие адекватных моделей прогнозирования приводит к преждевременной замене батарей либо к риску внезапного отказа.

Метод электрохимической импедансной спектроскопии (EIS) обладает высокой чувствительностью к структурным и кинетическим изменениям в аккумуляторных системах. Параметры диаграммы Найквиста непосредственно связаны с сопротивлением переноса заряда, диффузионными процессами и омическими потерями. Однако подавляющее большинство исследований выполняется в стационарных лабораторных условиях при фиксированной температуре и стабильном режиме.

Для тяговых батарей электротранспорта остаются нерешёнными следующие проблемы:

– отсутствие математических моделей импеданса в нестационарных режимах эксплуатации;
– отсутствие количественных зависимостей между динамикой импедансных параметров и скоростью деградации;
– отсутствие инженерно реализуемых методов прогнозирования остаточного ресурса на основе ограниченного спектра частот;
– недостаточная адаптация импедансной диагностики к интеграции в BMS.

Таким образом, разработка методов диагностики и прогнозирования остаточного ресурса тяговых аккумуляторных батарей на основе анализа комплексного импеданса является актуальной научно-технической задачей, имеющей существенное значение для развития теории и практики электротехнических комплексов.

III. Математический каркас главы 2 (строгая постановка)

- Представление импеданса

Комплексный импеданс батареи:

Z(ω, T, SOC, D) = RΩ + Zct(ω, T, D) + Zdiff(ω, D) + Zdl(ω)

где
ω — круговая частота,
T — температура,
SOC — состояние заряда,
D — параметр деградации.

- Модель сопротивления переноса заряда

Rct = Rct0 · exp(αT) · (1 + βD)

- Диффузионный импеданс (приближение Варбурга)

Zdiff(ω) = σ / √(jω)

где σ — коэффициент диффузии, зависящий от степени деградации.

- Динамическая модель при импульсной нагрузке

В нестационарном режиме вводится операторное представление:

Z_dyn(ω, t) = Z_static(ω) + ΔZ(I(t), dI/dt)

Определяется коэффициент динамической деградации:

K_dyn = |Z_dyn| / |Z_static|

- Эволюция параметра деградации

Вводится дифференциальная модель:

dD/dN = k1·exp(γT) + k2·I_rms² + k3·|dI/dt|

где N — число циклов.

IV. Математический каркас главы 4 (прогноз ресурса)

- Связь деградации и сопротивления переноса заряда

Rct(N) = Rct0 (1 + D(N))

- Скорость роста сопротивления

dRct/dN = Rct0 · dD/dN

- Критерий предельного состояния

Rct_crit = Rct0 (1 + D_crit)

- Прогноз остаточного ресурса

Если деградация аппроксимирована линейно:

RUL = (Rct_crit − Rct_current) / (dRct/dN)

В нелинейном случае:

RUL = ∫_{Rct_current}^{Rct_crit} dRct / (dRct/dN)

- Экспресс-модель по ограниченному спектру

Выбирается набор частот ωi.

Формируется регрессионная модель:

SOH = F(|Z(ω1)|, |Z(ω2)|, … , T)

RUL = G(SOH, dSOH/dt)

V. Требуемый объём экспериментальной базы

Для уверенной защиты необходимо:

- Типы батарей
Минимум 2 химии (например, Li-ion NMC и LFP).
Желательно 3 типа для усиления универсальности.

- Количество образцов
Не менее 6–10 батарей на каждый тип.
Итого 15–25 образцов.

- Количество циклов
Испытания до деградации 20–30% ёмкости.
Минимум 500–800 циклов для одной группы.

- Температурные режимы
– низкая температура (−20 °C),
– номинальная (20–25 °C),
– повышенная (45–50 °C).

- Частотный диапазон EIS
10 кГц – 0.1 Гц.
Для экспресс-модели — выделенные 5 частот.

- Объём измерений
Не менее 300–500 спектров импеданса в сумме.

- Статистическая обработка
Корреляционный анализ, идентификация параметров, проверка адекватности модели (R², RMSE).

Такой объём полностью достаточен для кандидатской работы и публикаций уровня Q1–Q2.

логические шаги: – разработать строгий раздел «Достоверность и обоснованность результатов»;

– сформировать математически формализованный раздел «Методы исследования»;

– спроектировать экспериментальный стенд;

Ниже приведены три раздела в формулировках, пригодных для включения в диссертацию и автореферат по специальности 2.4.2.

I. Достоверность и обоснованность результатов

Достоверность полученных результатов обеспечивается совокупностью теоретических и экспериментальных методов исследования, корректностью математического аппарата и статистической обработкой данных.

- Теоретическая обоснованность

– Использование фундаментальных положений теории электрических цепей, электрохимической кинетики и теории надёжности технических систем.
– Применение общепринятых моделей импеданса (эквивалентные схемы Рэндлса, диффузионная модель Варбурга) с дальнейшим развитием для нестационарных режимов.
– Строгая постановка задачи в виде дифференциальных уравнений деградации:

dD/dN = f(T, I, режим)

– Аналитическое получение выражений для прогноза ресурса:

RUL = ∫ dRct / (dRct/dN)

- Корректность математической идентификации

– Параметры моделей определяются методом наименьших квадратов.
– Используется нелинейная идентификация (Levenberg–Marquardt).
– Проводится оценка статистической значимости коэффициентов (p-value < 0.05).
– Проверяется устойчивость решений к вариации входных данных.

- Экспериментальная подтверждённость

– Использование сертифицированного измерительного оборудования.
– Повторяемость результатов при трёхкратных измерениях.
– Сопоставление расчётного RUL с фактическим ресурсом (контрольные циклы до деградации 20–30%).
– Среднеквадратичная ошибка прогноза (RMSE) и коэффициент детерминации (R² ≥ 0.85).

- Воспроизводимость

– Методика измерений формализована.
– Используются регламентированные температурные и нагрузочные режимы.
– Обработка данных выполняется по фиксированному алгоритму.

- Сравнительный анализ

– Сравнение предложенной модели с традиционной оценкой SOH по внутреннему сопротивлению.
– Демонстрация снижения ошибки прогноза ресурса не менее чем на 20–30%.

Эти положения формируют строгий раздел, который удовлетворяет требованиям диссертационного совета.

II. Методы исследования (математически формализованный вариант)

Методология исследования основана на сочетании аналитического моделирования, численных методов идентификации и экспериментальных измерений.

- Теоретические методы

1.1. Комплексный анализ линейных электрических цепей
Импеданс батареи представляется в комплексной форме:

Z(ω) = Re(Z) + j·Im(Z)

1.2. Дифференциальное моделирование деградации

Вводится параметр деградации D(N), где N — число циклов.

Общая форма:

dD/dN = k1·exp(γT) + k2·I_rms² + k3·|dI/dt|

1.3. Модель роста сопротивления переноса заряда:

Rct(N) = Rct0 (1 + D(N))

1.4. Прогноз остаточного ресурса:

RUL = (Rct_crit − Rct_current) / (dRct/dN)

или в интегральной форме при нелинейности.

- Методы идентификации параметров

– Нелинейная регрессия
– Метод наименьших квадратов
– Градиентные методы оптимизации
– Проверка адекватности модели (R², RMSE, MAE)

- Экспериментальные методы

– Электрохимическая импедансная спектроскопия (10 кГц – 0.1 Гц)
– Циклические испытания батарей
– Температурные испытания в климатической камере
– Регистрация токов и напряжений с частотой не менее 1 кГц

- Методы статистической обработки

– Корреляционный анализ
– Дисперсионный анализ
– Проверка гипотез о линейности/нелинейности деградации
– Оценка доверительных интервалов

III. Проект экспериментального стенда

Стенд должен обеспечивать исследование батареи как элемента электротехнического комплекса в реальных режимах эксплуатации.

- Общая структура стенда

Стенд включает:

– Испытуемую тяговую батарею
– Программируемую нагрузку (двунаправленный источник)
– Импедансный анализатор
– Климатическую камеру
– Систему регистрации данных
– Контроллер управления экспериментом

- Основные технические параметры

Диапазон напряжений: до 100–150 В (для модулей)
Ток нагрузки: до 200–300 А (для тяговых режимов)
Частотный диапазон EIS: 10 кГц – 0.1 Гц
Температурный диапазон: −30 °C … +60 °C

- Режимы испытаний

– Статический EIS при фиксированном SOC
– EIS после заданного числа циклов
– Импульсные токовые профили (разгон/рекуперация)
– Ускоренные деградационные испытания

- Алгоритм проведения эксперимента

- Формирование цикла нагрузки

- Выполнение N циклов

- Проведение EIS

- Идентификация параметров

- Обновление модели деградации

- Сравнение прогноза RUL с фактическим состоянием

- Объём данных

Для полноценной статистической базы:

– не менее 15 батарей;
– не менее 500 циклов на образец;
– измерение EIS каждые 50 циклов;
– суммарно не менее 300–500 спектров.

- Программное обеспечение

– MATLAB / Python для идентификации
– Модуль автоматического расчёта Rct
– Алгоритм онлайн-оценки RUL

Такой стенд полностью покрывает требования кандидатской диссертации по 2.4.2 и обеспечивает публикационную базу уровня Scopus Q1–Q2.